Název veřejné zakázky: „SSO SAKO Jedovnická 4 - Shromažďovací a mechanické prostředky“

Technická část zadávací dokumentace na dodávku kontejnerů

Specifikace požadavků na plnění části 1 Veřejné zakázky (Kontejnery a boxy) – označení „Avia“ a „Abroll“ je označením běžně užívaným na trhu pro typ kontejneru, nesouvisí nijak s jeho výrobce, přípustné jsou dodávky kontejnerů odpovídajících danému typu od jakéhokoliv výrobce, pokud splní technické požadavky vyjádřené v  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, na jejímž základě byla uzavřena kupní smlouva, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-042507

## Přehled

| Číslo pol. | Zkrácený popis | M. j. | Množství | Nabídková cena bez DPH za kus | Nabídková cena bez DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontejner 22 m3 - "klec Avia" síťovaný s pevnou střechou | ks | 2 | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| 2 | Kontejner otevřený 20 m3 - "Avia" | ks | 21 | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| 3 | Kontejner otevřený 14 m3 - "Avia" | ks | 4 | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| 4 | Kontejner otevřený 10 m3 - "Avia" | ks | 3 | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| 5 | Kontejner otevřený 6 m3 - "Avia" | ks | 5 | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| 6 | Kontejner otevřený 12 m3 - "Abroll" | ks | 4 | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| 6 | Kontejner otevřený 40 m3 - "Abroll" | ks | 3 | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| 6 | Kontejner otevřený 20 m3 - "Abroll" | ks | 11 | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| 7 | Kontejner 14 m3 uzavřený - "Avia - pevná střecha" | ks | 2 | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| 8 | Skladový kontejner - NO 6*2,4*2,4 m | ks | 4 | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| 9 | Plastový box 670 L | ks | 15 | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| Nabídková cena bez DPH za plnění části 1 Veřejné zakázky celkem |  |  |  |  | [doplní dodavatel] |

Společné požadavky:

Materiál, jakost: S235

Barva: RAL 6017, syntetická

Všechny kontejnery uvedené pod číslem pol. 1 - 7 opatřeny výstražnými polepy a bezpečnostními pokyny a polepem dle vzoru v příloze B smlouvy – vzorové označení.

Vyrobeno dle EN DIN 30722

Specifikace položek (číslo před názvem položky níže odpovídá číslu položky dle čísel položek uvedených shora v tabulce v prvém sloupci zleva):

## Kontejner síťovaný na papír s pevnou střechou

| objem | 22 m3 |
| --- | --- |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (dxšxv) | 4250 x 2300 x 2300 |
| natahování | typ A/profil UPN 140 |
| průměr natahovacího háku h 1000 (mm) | 40/jakost S355J2+N |
| tloušťka plechů podlaha/přední čelo (mm) | 3/2 |
| bočnice a zadní vrata síťované | síť 50x50x4 |
| napojení podlaha x bočnice | 90 st. |
| bočnice opatřena středovou výztuhou | jekl 80x50x3 |
| rozteč výztuh podlaha | max. 750 mm, průběžně rozloženy |
| profil výztuh podlaha | U 80x50x3 |
| typ lyžiny | IPN 120 |
| profil zadního trámce rolen | UPN 100 |
| rolny 2 ks délka 180 mm | tr 133x6 |
| čepy rolen mazané | průměr 40 mm |
| provedení vrat | 2křídlá, pravé křídlo horizontálně dělené pro možnost plnění |
| zavírání vrat | S/2 hák |
| střecha | pevná sedlová |
| centrální jištění vrat | ano/1křídlo |

## Kontejner otevřený na objemný odpad

| objem | 20 m3 |
| --- | --- |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (dxšxv) | 4250 x 2200 x 2200 |
| natahování | typ A/profil UPN 140 |
| průměr natahovacího háku h 1000 (mm) | 40/jakost S355J2+N |
| tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm) | 3/2 |
| napojení podlaha x bočnice | 90 st. |
| profil vrchního lemu | 50x50x3 |
| bočnice/vrata s výztužnými prolisy | rozteč max. 350 mm |
| bočnice opatřena středovou výztuhou | jekl 80x50x3 |
| sklopná bočnice dělená | cca v 1/2 výšky bočnice |
| rozteč výztuh podlaha | max. 750 mm, průběžně rozloženy |
| profil výztuh podlaha | U 80x50x3 |
| typ lyžiny | IPN 120 |
| profil zadního trámce rolen | UPN 100 |
| rolny 2 ks délka 180 mm | tr 133x6 |
| čepy rolen mazané | průměr 40 mm |
| provedení vrat | 2křídlá |
| zavírání vrat | S/2 hák |
| střecha | ne |
| háčky na plachtu | ano/ca 300 mm svrchu |
| žebřík | ano/vlevo ve směru jízdy |
| centrální jištění vrat | ano/1křídlo |

## Kontejner otevřený

| objem | 14 m3 |
| --- | --- |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (dxšxv) | 4000 x 2000 x 1750 |
| natahování | typ A/profil UPN 140 |
| průměr natahovacího háku h 1000 (mm) | 40/jakost S355J2+N |
| tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm) | 3/2 |
| napojení podlaha x bočnice | 45/45 |
| profil vrchního lemu | 50x50x3 |
| bočnice/vrata s výztužnými prolisy | rozteč max. 350 mm |
| bočnice opatřena středovou výztuhou | jekl 80x50x3 |
| sklopná bočnice dělená | cca v 1/2 výšky bočnice |
| rozteč výztuh podlaha | Max 750 mm, průběžně rozloženy |
| profil výztuh podlaha | U 80x50x3 |
| typ lyžiny | IPN 120 |
| profil zadního trámce rolen | UPN 100 |
| rolny 2 ks délka 180 mm | tr 133x6 |
| čepy rolen mazané | průměr 40 mm |
| provedení vrat | 2křídlá |
| zavírání vrat | S/2 hák |
| střecha | ne |
| háčky na plachtu | ano/ca 300 mm svrchu |
| žebřík | ano/vlevo ve směru jízdy |
| centrální jištění vrat | ano/1křídlo |

## Kontejner otevřený

| objem | 10 m3 |
| --- | --- |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (dxšxv) | 4000 x 2000 x 1300 |
| natahování | typ A/profil UPN 140 |
| průměr natahovacího háku h 1000 (mm) | 40/jakost S355J2+N |
| tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm) | 3/2 |
| napojení podlaha x bočnice | 45/45 |
| profil vrchního lemu | 50x50x3 |
| bočnice/vrata s výztužnými prolisy | rozteč max 350 mm |
| bočnice opatřena středovou výztuhou | jekl 80x50x3 |
| sklopná bočnice dělená | cca v 1/2 výšky bočnice |
| rozteč výztuh podlaha | max 750 mm, průběžně rozloženy |
| profil výztuh podlaha | U 80x50x3 |
| typ lyžiny | IPN 120 |
| profil zadního trámce rolen | UPN 100 |
| rolny 2 ks délka 180 mm | tr 133x6 |
| čepy rolen mazané | průměr 40 mm |
| provedení vrat | 2křídlá |
| zavírání vrat | S/2 hák |
| střecha | ne |
| háčky na plachtu | ano/ca 300 mm svrchu |
| žebřík | ano/vlevo ve směru jízdy |
| centrální jištění vrat | ano/1křídlo |

## Kontejner otevřený

| Objem (m3) | 6 m3 |
| --- | --- |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (dxšxv) | 3500 x 1800 x 1000 |
| natahování | typ A/profil UPN 140 |
| průměr natahovacího háku h 1000 (mm) | 40/jakost S355J2+N |
| tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm) | 4/3 |
| napojení podlaha x bočnice | 45/45 |
| profil vrchního lemu | 50x50x3 |
| bočnice/vrata s výztužnými prolisy | rozteč max 350 mm |
| bočnice opatřena středovou výztuhou | jekl 80x50x3 |
| rozteč výztuh podlaha | max 750 mm, průběžně rozloženy |
| profil výztuh podlaha | U 80x50x3 |
| typ lyžiny | IPN 120 |
| profil zadního trámce rolen | UPN 100 |
| rolny 2 ks délka 180 mm | tr 133x6 |
| čepy rolen mazané | průměr 40 mm |
| provedení vrat | 2křídlá |
| zavírání vrat | S/2 hák |
| střecha | ne |
| háčky na plachtu | ano/ca 300 mm zvrchu |
| centrální jištění vrat | ano/1křídlo |

## Kontejner otevřený

| objem kontejneru (m3) | 12 m3 – 36 m3 |
| --- | --- |
| vnitřní rozměry (mm) | Dle objemu |
| průměr natahovacího háku h 1570 (mm) | 50 |
| natahování UPN 180 | Ano/TYP A |
| tloušťka plechu podlaha | 5 mm |
| tloušťka plechu bočnice | 3 mm |
| napojení podlaha x bočnice | 90 st. |
| vrchní lem | tr 89x6/S355 |
| rozteč výztuh bočnic | 750 |
| profil výztuh bočnice min. | 100x60x3 |
| rozteč výztuh podlaha | 375 |
| profil výztuh podlaha min. | 100x60x4 |
| zadní trámec | UPN 180 |
| rolny 2 ks délka 300 mm | tr 159x8 |
| čep rolen mazaný | průměr 40 mm |
| provedení vrat | 2křídlá |
| zavírání vrat | holandské |
| centrální jištění | ano/2křídla |
| kontejner opatřen rolovací plachtou | ne |

## Kontejner uzavřený

| objem | 14 m3 |
| --- | --- |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (dxšxv) | 4000 x 2000 x 2200 |
| natahování | typ A/profil UPN 140 |
| průměr natahovacího háku h 1000 (mm) | 40/jakost S355J2+N |
| tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm) | 3/2 |
| napojení podlaha x bočnice | 45/45 |
| profil vrchního lemu | 50x50x3 |
| bočnice/vrata s výztužnými prolisy | rozteč max 350 mm |
| bočnice opatřena středovou výztuhou | jekl 80x50x3 |
| bočnice pevná | plná |
| rozteč výztuh podlaha | max 750 mm, průběžně rozloženy |
| profil výztuh podlaha | U 80x50x3 |
| typ lyžiny | IPN 120 |
| profil zadního trámce rolen | UPN 100 |
| rolny 2 ks délka 180 mm | tr 133x6 |
| čepy rolen mazané | průměr 40 mm |
| provedení vrat | 2křídlá |
| zavírání vrat | S/2 hák |
| střecha | ano |
| háčky na plachtu | ano/ca 300 mm svrchu |
| žebřík | ano/vlevo ve směru jízdy |
| centrální jištění vrat | ano/1křídlo |

## Skladový kontejner – NO 6x2,4x2,4 m

| obsah záchytné vany | min. 1500 l |
| --- | --- |
| pevná střecha | tl. min. 1,5 mm |
| uzamykatelná dvoukřídlá vrata | ANO/umístěná z boční strany kontejneru |
| Délka | min. 6000 mm |
| Šířka | min. 2200 mm |
| Výška | min. 2200 mm |
| podlaha | tl. min. 2 mm |
| žárově zinkovaný rošt na podlaze | únosnost min. 1000 kg/m2 |
| záchytná vana pod celou plochou roštové podlahy | ANO |
| žárově zinkované nájezdové rampy | ANO |

## Plastový box 670 l

| vnější rozměry v mm | 1200x1000x790 |
| --- | --- |
| vnitřní rozměry v mm | 1110x910x610 |
| provedení | Dno a stěny uzavřeny se 3 ližinami |
| materiál | 1A HDPE |
| objem | 670 l |
| barva | šedá |
| opatřen víkem | No |
| schválen pro použití na nebezpečné odpady (UN) | Ano (11H2/Y)H |