1 ks valníkový vůz 4x2

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 10.000 kg |  |
| Nejvyšší technicky přípustná hmotnost min. 10.000 kg |  |
| Konfigurace podvozku 4x2 |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu max. 3100 mm |  |
| Převodovka automatická, možnost volby jízdních režimů |  |
| Motor MN splňující min. EURO 6, min. 150 kW |  |
| Kroutící moment min. 750 NM |  |
| Nádrž na naftu plastová min. 120 l |  |
| Pneumatické pérování na zadní nápravě |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 17,5´ |  |
| Pneumatiky 245/70, R 17,5´ |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Ukazatel stavu zaplněnosti filtru pevných částic |  |
| Zadní couvací kamera s obrazovkou v kabině řidiče, elektronicky ovládaná krytka kamery |  |
| Boční kamera sledování mrtvého úhlu |  |
| Vozidlo vybaveno tachografem |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |
| Světla pro denní svícení v LED provedení |  |
| Zadní svítilny LED |  |
| 2 ks zábleskových majáků na střechu kabiny, 2ks zábleskových majáků na záď vozidla |  |
| Denní kabina pro 2 osoby – samostatná sedadla |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené, vyhřívané |  |
| Sedadlo spolujezdce vzduchově odpružené |  |
| Mezi řidičem a spolujezdcem úložný box |  |
| Střešní okno, okno v zadní stěně kabiny |  |
| Klimatizace manuální |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Vyvedení vzduchové hadice s pistolí do kabiny |  |
| Posilovač řízení |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektricky ovládaná okna |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech |  |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |  |
| ABS, ASR |  |
| Tónované vrstvené čelní sklo |  |
| Držák se zakládacím klínem |  |
| Sluneční clona |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství min. 12 V, 2x 24 V a USB |  |
| Akumulátory min. 2x 170 Ah |  |
| Příprava pro nástavbu typu valník |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavba typu valník |  |
| Délka ložné plochy nástavby 4300 mm |  |
| Šířka vnější 2400 mm |  |
| Provedení hliníkové odklápěcí bočnice včetně sloupků, výška bočnic 500 mm, přední stěna nástavby 800mm. |  |
| Na podlaze min. 5 upevňovacích ok po každé dlouhé straně + 1ks vepředu a 1ks vzadu vprostřed krátké strany |  |
| Na bočnicích zvenku háčky na upevnění sítě |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 2 ks pracovní světlo na kabině do prostoru korby |  |
| 2 ks osvětlení zadní nápravy v předních rozích korby za kabinou |  |
| Schránka na nářadí, schránka na hasící přístroj 6 kg |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Kanystr na vodu se zásobníkem na mýdlo pro mytí rukou |  |