Název veřejné zakázky: „SSO SAKO Jedovnická 4 - Shromažďovací a mechanické prostředky“

Technická část zadávací dokumentace

Specifikace požadavků na plnění části 2 Veřejné zakázky (Lisovací kontejnery) - označení „Abroll“ je označením běžně užívaným na trhu pro typ kontejneru, nesouvisí nijak s jeho výrobce, přípustné jsou dodávky kontejnerů odpovídajících danému typu od jakéhokoliv výrobce, pokud splní technické požadavky vyjádřené v  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, na jejímž základě byla uzavřena kupní smlouva, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-042507.

## Přehled

| Číslo pol. | Zkrácený popis | M. j. | Množství | Nabídková cena bez DPH za kus | Nabídková cena bez DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lisovací kontejner "Abroll" 20 m3 | ks | 4 | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| Nabídková cena bez DPH za plnění části 2 Veřejné zakázky celkem |  |  |  |  | [doplní dodavatel] |

Společné požadavky:

Materiál, jakost: S235

Barva: RAL 6017, syntetická

Všechny kontejnery uvedené pod číslem pol. 1 opatřeny výstražnými polepy a bezpečnostními pokyny a polepem dle přílohy B vzorové označení smlouvy.

Vyrobeno dle EN DIN 30722

Specifikace položek (číslo před názvem položky níže odpovídá číslu položky dle čísel položek uvedených shora v tabulce v prvém sloupci zleva):

- Lisovací kontejner   20 m3

| objem | 20 m3 (+/- 0,5 cbm) |
| --- | --- |
| lisovací síla | min. 340 kN |
| výkon motoru | min. 5,5 kW |
| napětí | 400 V/ 50 Hz/ 25 A |
| objem jednoho cyklu | min. 1,3 m3 |
| čas jednoho cyklu | max. 50 s |
| rozměr násypky (d x š) | 1700x1750 mm |
| násypka opatřena odpruženým plechovým víkem | Ano/odpruženo plynovými vzpěrami |
| podlaha a stěny lisovací komory | Otěruvzdorný plech tl. min. 8 mm |
| opláštění kontejneru z plechu | min. 3 mm S 355 |
| vnější rozměry délka x šířka x výška (mm) | 6720 x 2550 x 2600 mm |
| zadní manipulační hák a přední dodatečné rolny | ano |
| obraceč fáze | ano |
| snímač hladiny a teploty oleje | ano |
| světelná signalizace naplnění 75 a 100 % | ano |
| zadní vrata jednokřídlé s gumovým těsněním | ano |
| vpředu 3 revizní otvory s uzamykatelnými dvířky pro snadný servis | ano |
| otryskáno dle Sa 2,5, základní nátěr a vrchní lak | ano |