A1 Valník s plachtou a hydraulickým čelem Technická specifikace

Technické požadavky na podvozek 	K doplnění účastníkem

| Požadavek |  |
| --- | --- |
| Podvozek se vzduchovým pérováním na zadní nápravě |  |
| Podvozek konfigurace 4x2 |  |
| Min. celková hmotnost vozidla 11 500 kg |  |
| Disky kol o průměru 17,5´ |  |
| Denní kabina, 1 + 2 sedadla (popřípadě lavice) |  |
| Střešní okno |  |
| Barva kabiny bílá RAL 9010 |  |
| Motor vznětový přeplňovaný EURO 6 |  |
| Min. výkon motoru 150 kW |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |
| Brzdy kotoučové na obou nápravách |  |
| Držák rezervy a rezerva |  |
| Sedadlo spolujezdce pevné |  |
| El. Okénka |  |
| Kabina krátká denní |  |
| El. Ovládaná a vyhřívaná zrcátka |  |
| Imobilizér |  |
| Převodovka automatizovaná/automatická |  |
| Tachograf digitální |  |
| Palivová nádrž min. 200L /NM, Ad Blue min 30 L |  |
| LED světlomety pro denní svícení |  |
| Mlhovky vpředu |  |
| Elektronická regulace stability vozidla (například ESP) |  |
| Elektropneumatický brzdový systém, ABS a ASR |  |
| Tempomat |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené, vyhřívané |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Klimatizace |  |
| Akumulátory min.2x 160Ah |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0, nebo kom |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovladačem |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektroinstalace pro couvací kameru |  |
| Couvací kamera |  |
| 2 ks zábleskových světel oranžové barvy LED na kabině |  |
| Motorová brzda |  |
| Předehřev paliva |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V |  |
| Označení identifikačními údaji dle závazného grafického vzoru |  |
| Střešní a boční kabinové spojlery |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek |  |
| --- | --- |
| Valník s plachtou min. vnitřní rozměry 7000 x 2400 x 2100 mm |  |
| Max. výška vozu 3 500 mm |  |
| Podlaha tl. min. 20 mm |  |
| Plachtová konstrukce rozebíratelná |  |
| Vnitřní osvětlení |  |
| AL latění |  |
| Kurtovací oka do rámu / lemu nástavby min. 8 ks |  |
| Hydraulické čelo nosnost min. 1000 kg |  |
| Horní klapka k čelu na vzduchových vzpěrách |  |
| Majáky zábleskové integrované do klapky – viditelné při otevření |  |
| Ovládání čela nožní + ovladač |  |
| Zakládací klíny 2ks |  |
| Box na nářadí na rámu vozidla uzamykatelný, o min šířce 600 mm – 2ks |  |
| Reflexní sklopná cedule „A“ vpředu a vzadu |  |
| Hasící přístroj s držákem a plastovou schránkou - 1 ks |  |
| Nádrž na vodu + mýdlo |  |
| Záruka 24 měsíců |  |

Účastník doplní hodnotu parametru jím nabízeného prvku. Pokud není hodnota požadována, doplní účastník ANO k potvrzení, že jeho nabídka daný prvek obsahuje nebo splňuje.