# Příloha č.4 zadávací dokumentace „SAKO Brno, a.s. – nákup prostředků pro třídění bioodpadu“

# Projekt: Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

# CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0011285

# ČÁST A. Technická specifikace : Nádoby na BIOodpad,objem min. 240 lt.

Počet: 1000 ks

Barva:Tělo i víko nádoby – 	hnědá

- vhodné pro sběr bioodpadu– větrání po bocích nádoby, průměr větracího otvoru min. 4 mm

- odpovídají DIN EN 840 oficiální certifikace RAL GZ, certifikace RAL GZ vyražená na nádobě-  kopie certifikátu přiložit do nabídky

- materiál: HDPE, odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován

- objem nádoby – min. 240lt

- nosnost nádoby – min. 96 kg

- síla stěny nádoby po celé výšce  – min. 3,3 mm

- hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu

- 2 kolečka o průměru min. 200mm s protihlukovou úpravou, kovová osa koleček s antikorozní úpravou

- víko nádoby vybaveno alespoň dvěma madly

- integrované tlumiče snižující hlukovou zátěž při zavírání

- dvoubodové uchycení víka nádoby

- manipulační tyč nádoby uchycená ve 3 bodech

- hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky

- kompatibilita s vyklápěči GMT a GMT + MGB

- logo SAKO vyražené na čelní stěně nádoby (výška písma min. 10 cm) dle grafické předlohy SAKO

# ČÁST B. Technická specifikace : Velkoobjemový kontejner, objem min. 14m3

# Počet: 35 ks

# Barva: RAL 6018

# Typ: „AVIA“, výška háku 1000mm

# •	objem min. 14 m3

# •	vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v)	4000 x 2000 x 1750	(+- 200 x 100 x 20 mm)

# •	průměr natahovacího háku h 1000 mm v mm	40

# •	tloušťka plechů podlaha/bočnice v mm	min. 3/2

# •	napojení podlaha/ bočnice	min.45x45x3

# •	profil vrchního lemu v mm	min. 50x50x3

# •	bočnice/vrata s výztužnými prolisy 	rozteč 340-360 mm

# •	bočnice opatřena středovou výztuhou v mm	min. 80x50x3

# •	sklopná bočnice dělená	v 1/2 výšky bočnice

# •	rozteč výztuh podlaha	740 -760 mm, průběžně rozloženy

# •	profil výztuh podlahy U profil v mm	min. 80x50x3

# •	typ lyžiny	IPN 120

# •	profil zadního trámce rolen	UPN 100

# •	rolny 2 ks délka 180 mm	trubka min. 133x6 mm

# •	čepy rolen mazané	průměr 40 mm

# •	provedení vrat	dvoukřídlá

# •	zavírání vrat	S/2 hák

# •	střecha	ne

# •	háčky na plachtu	ano/cca 300 mm svrchu

# •	žebřík	ano/vlevo ve směru jízdy

# •	centrální jištění vrat	ano/jednokřídlo

# •	výroba odpovídá DIN 30722