Příloha č. 3 zadávací dokumentace (výzvy)

– specifikace technických požadavků zadavatele na předmět plnění – vysokozdvižný vozík

Specifikace vozidla SAKO – Elektrický vysokozdvižný vozík

Základní popis

-	Kompaktní 4kolový elektrický vozík

-	Výkonný a bezúdržbový třífázový pohon pro jízdu a zvedání

-	Optimalizované snížení rychlosti při jízdě v zatáčkách

-	Nízké náklady na provoz a údržbu díky malé spotřebě energie, rekuperace energie při brzdění, dlouhým intervalům údržby a neopotřebitelnému elektrickému brzdění

-	Bezpečné a ergonomické místo řidiče a vynikajícím výhledem do všech stran a optimálním uspořádáním všech ovládacích prvků

-	Centrálně umístěná zobrazovací a ovládací jednotka pro co nejlepší interakci mezi řidičem a vozíkem

-	Citlivé chování při jízdě a zvedání zajišťující bezpečnou přepravu zboží

Bližší specifikace

-	Baterie 			umístění do vany pro baterie, bez vysouvání baterie

- Síťová přípojka		Síťová přípojka D 400 V 50Hz

- Síťová zástrčka		Třífázová zástrčka CEE 32 s N vodičem##

- Síťové jištění			20 A

-	Obutí vpředu			superelastik (nekřídující), 250/60-12 (23 x 10-12)

-	Obutí vzadu			jednoduchý Superelastik (nekřídující), 180/70-8

-	Základní šířka vozíku 		1028 mm

Zvedací zařízení

-	Zvedací zařízení		NiHo – Zvedací zařízení s volným výhledem a plným volným zdvihem

-	Stavební výška		2 675 mm

-	Volný zdvih H2		2 040 mm

-	Jmenovitý zdvih		4 090 mm

-	Maximální výška H4		4 760 mm

-	Základní nosnost		3 000 kg

-	Základní nosnost do v. zdvihu 4 090 mm

-	Nosnost při max. zdvihu 	3 000 kg

-	Těžiště břemenou		Těžiště břemenou pro tento vozík je 500 mm

-	Šířka vozíku			1 200 mm

-	Maximální šířka		1 200 mm

-	Úhel naklonění		7/5 stup. náklon vpřed/vzad

-	Nosič vidlic			4 válečků, 1150 mm šířka, ISO 3A

-	Vidlice				Délka 1200 mm, průřez 120x50 mm, ISO 3A

Místo řidiče

-	Ochranná stříška		Kabina řidiče, tónované přední a zadní a střešní okno, stěrače/ostřikovače vpředu a vzadu, vyhřívané zadní okno. Střešní okno dle specifikace. Pevný boční díl vpravo, s velkým posuvným oknem, ocelové dveře vlevo (uzavření 530), s široce otevíratelným dvojitým posuvným oknem, madlo pro nastupování vpředu vlevo, držadlo vzadu vpravo

-	Sedadlo řidiče			s potahem z umělé kůže, extra široký sedák, velká dráha pružiny, bederní opěrka, výškově stavitelné prodloužení opěradla a vyhřívání sedadla

- Výška ochranné stříšky	Stavební výška nad ochrannou stříškou řidiče cca 2220 mm

- Střešní okno			Bezpečnostní sklo Verba, tónované

- Topení/klimatizace		elektrické topení včet. odmrazovací trysky pro přední okno. Efektivní vytápění kabiny a prostoru pro nohy.

- Aktivace topení/klima		Aktivace přes spínač kontaktu sedadla

- Strop				Strop s interiérovým osvětlením Zpětné zrcátko vnitřní	Panoram. zrcátko, nahoře vpravo

- Odkládací přihrádka		Odkládací přihrádka pro drobné díly a držák nápojové láhve

- Ovládání hydrauliky		Vícepákové ovládání, spínač směru jízdy a houkačka v první ventilové páce

- Displej				grafický barevný displej, palubní počítač s vedením nabídkou pro intuitivní komunikaci a vozíkem. (u hydrauliky s ruční pákou: nastavitelný úhel polohy)

- Hydraulické zařízení		vysoce jakostní vícestupňový univerzální hydraulický olej pro celoroční použití

- Ovládání pojezdu		Jeden pedál, přepínání směru jízdy na ovládání hydrauliky

Vybavení

- Pracovní světlomet vzadu	LED, na ochranné stříšce, nahoře, vpravo

- Aktivace prac.světlometu	vzadu, při couvání

- Pracovní světlomet vpředu	Halogenový dvojitý pracovní světlomet, na ochranné stříšce, nahoře, vlevo a vpravo, s řízením, zapínání pomocí ovládání zdvihu

- Výstražné zařízení		vpředu a vzadu se 4 LED a běžícím světelným bodem pro zobrazení směru přiblížení vozíku

- Aktivace výstraž. zařízení	vždy ve směru jízdy

- Počítadlo provozních hodin	jen s pojezdovým a zvedacím motorem v provozu Ukazatel

Přídavné zařízení

Otočný přístroj - 360 stupňů		speciální provedení

Popis	OTOČ + POZICIONÉR

Upozornění:	Výběrem nosiče vidlic a/nebo přídavného zařízení ve speciálním provedení se může maximální šířka odklánět od uvedené hodnoty. Dbejte prosím na následující: Redukce zbytkové nosnosti pomocí přídavného zařízení.