Požadavky na technické parametry kolového nakladače

Nakládaný materiál je sklo (střepy, lahve) ze zelených a bílých kontejnerů, sbírané od občanů, cca odhad měrné hmotnosti 1,200 – 1,400 kg/m3.

Vysokovýklopná lopata- výška výklopu na břitu min. +4,5 metru

Objem lopaty min. 2,5 m3

- Výkon min 115 kW

- Točivý moment min 650Nm

- Automatický volnoběh

- Odstředivý předřazený čistič vzduchu s 2stupňovým suchým filtrem

- Automatický reverzní ventilátor

- Stroj musí plnit emisní normu STAGE V.

- Palivová nádrž min 190 litrů

- Pevná přední náprava s automatickým samosvorným diferenciálem

- Kyvná zadní náprava s automatickým samosvorným diferenciálem

- Nouzové elektrické řízení

- Paralelní kinematika

- Automatické nastavení polohy ramene programovatelné z kabiny

- Automatické umístění lopaty „vrátit se do pracovní pozice“

- 1 přídavný hydraulický okruh pro nářadí

- Aktivní systém tlumení rázů při pojezdu

- Hydraulická pístová čerpadla s variabilním zdvihovým objemem

- Ovládání pomocí joysticku

- Tlaková kabina zvukově izolovaná

- Certifikovaná struktura ROPS / FOPS

- Dveře na levé straně: otevření min. 150°

- Boční vysouvací okno na pravé straně

- Klimatizace

- Dvojitá filtrace vzduchu v kabině

- Nastavitelná výška a náklon sloupku řízení

- Sedadlo vyhřívané, aktivně odvětrávané, vertikálně a horizontálně vzduchem odpružené, stavitelná bederní opěrka

- 3 bodový bezpečnostní pás

- Rádio s bluetooth handsfree

- Vyhřívaná boční zrcátka

- Rolovací sluneční clona na předním okně

- Přední a zadní stěrač

- Zadní barevná kamera

- Monitor (počítadlo hodin, rychlost vpřed,  spotřeba, atd…)

- Vodotěsné konektory elektrického systému

- 12 V zásuvka v kabině, USB dobíjecí zásuvka v kabině

- LED pracovní světla na kabině (konfigurace min. 2x vpřed +2 x vzad)

- Maják

Rozměry (včetně čelní nakládací lopaty s břitem o objemu min. 2,5 m3)

- Objem lopaty min. 2,5 m3

- Šířka max. 2 800 mm (včetně lopaty)

- Výška max. 3 400 mm

- Provozní hmotnost min.13 000 kg

- Plné přední a zadní blatníky s boční gumovou ochranou

- Příručka pro provoz a údržbu v češtině

- Telematický systém pro vzdálenou kontrolu

- Automatický systém centrálního mazání

- Hydraulický rychloupínač

- Vysoko výklopná lopata (min 2,5 m3) pro materiál cca 1.2 - 1.4 t/m3 (sklo), výška po břit plně vyklopené lopaty min. +4,5 metru

- Plnopryžové pneumatiky (4ks)

Přídavné nářadí- rychloupínací vidle

- nosná deska FEM 3, šířka 1250 mm, nosnost 5000 kg

- pozicioner - šířka 1350 mm

nosnost 5000 kg/500 mm

- rozsah rozevření nosných vidlí - 405 - 1235 mm

- rozsah bočního posuvu 200 mm (100 + 100 mm)

- počet hydraulických funkcí - 2 (1x pozicioner, 1x boční posuv)

- nosné vidle 125x50x1200, FEM 3B, nosnost 5000 kg/500 mm/pár

- rychloupínací závěs, vč. přívodních hadic a rychlospojek (4x)

Obchodní podmínky

- Sídlo servisování stroje do 60 km.