Požadavky na technické parametry Teleskopického manipulátoru

- Teleskopický manipulátor kolový

- Max. nosnost: min. 4000kg

- Výškový dosah na vidlích: min. 9,5m

- Vylamovací síla lžíce: min. 5000 daN

- Pohotovostní hmotnost stroje: max. 10000kg

- Délka stroje vč. upínací hlavy: max. 5500mm

- Šířka stroje: max. 2400mm

- Celková výška stroje: max. 2450mm

- Rozsah vyklopení vidlí: min. 145 stupňů

- Minimální rádius zatočení: max. 3750mm

- Celkový rozsah stranového vyrovnávání stroje: min. 12 stupňů

- Rychlost vysunutí teleskopického ramene v plném rozsahu: max. 10s

- Výkon motoru: min. 140k

- Max. tažná síla stroje: min. 9000 daN

- Max. průtok na hydraulickém čerpadle: min. 200 ltr/min

- Objem palivové nádrže : min. 140 ltr

- Normovaný hluk LpA: max. 70 dB

- Reverzace tahu chladící vrtule

- Hydrodynamický měnič

- automatickým řazením převodových stupňů

- systém automatického odtlakování rychlospojek

- automatická klimatizace

- centrální mazání

- mříž čelního skla

- silniční pneu 24"

Obchodní podmínky

- Sídlo servisování stroje do 60 km.

- Dodací lhůta: 4 měsíce od podpisu smlouvy nebo dříve.