Technická specifikace – příloha č. 1 zadávací dokumentace a příloha A. kupní smlouvy ze dne 4. 3. 2024

Specifikace technických parametrů, požadavků na výbavu a technických podmínek

Zametací nástavba a požadované parametry

- provedení bez nástavbového motoru, pohon veškerých zametacích agregátů pouze motorem podvozku, od vložené hydropojezdové převodovky (HYDROSTAT)

- pojezd stroje ve dvou režimech:

- při přejezdu využití standartní mechanické převodovky osazené v pohonném řetězci

- při zametání přepnutí do módu hydrostatický pojezd vozidla zajištěn prostřednictvím hydromotoru

Zásobník na smetky

- zásobník odpadu o objemu min. 5,5 m3 vyroben kompletně z nerezové oceli

- boční kontrolní dvířka po obou stranách zásobníku

- zadní vrata zásobníku vybavena vypouštěcím ventilem včetně vnitřního síta, které zamezuje ucpání vypouštěcího otvoru

- oddělovací síta na nečistoty uvnitř zásobníku pneumaticky ovládané

- ruční sací hubice umístěná zezadu

Vodní nádrž

- nerezová nádrž na vodu o obsahu min. 1000 l  napojena na čerpadlo kropení  a dále na systém kropících trysek kartáčů, přední kropící lišty a sací šachty

Sací ventilátor

- vývěva s nerezovým oběžným kolem umístěna ve střeše zásobníku odpadu aby byla zajištěna přímá cesta nasávaného vzduchu od vozovky až po tuto vývěvu, bez ztrát sání ohybem toku vzduchu. Oběžné kolo o průměru min.760 mm a při pracovních otáčkách 2000 ot./min. vytvářející saní min.10 200 m3  za hod. vzduchu s možností plynulé regulace otáček

Zametací agregáty

- sací šachta o šířce min. 740 mm s pojezdovými koly a s vlečným uložením chráněna před poškozením. Vybavena kropícími tryskami a klapkou pro sběr rozměrnějšího odpadu umístěna na obou stranách nástavby (vozidla)

- pneumatické naklápění sací šachty

- ocelový boční kartáč o průměru min.500 mm se systémem ochrany proti poškození a s plynule regulovatelnou rychlostí otáček, a to na obou stranách nástavby (vozidla)

- sací šachta i ocelový boční kartáč umístěny na obou stranách nástavby, možnost oboustranného zametání s šíří záběru min.2300/3600 mm

- válcový příčný, kartáč polypropylenový o průměru min.350 a délce min.1250 mm s vlečným plovoucím uložením s plynule regulovatelnou rychlostí otáček a nastavení příčného sklonu

- nastavitelný přítlak bočních kartáčů a plynulá regulace vysunutí/zasunutí kartáče mimo obrys

vozidla

- přímá sací hubice o průměru min.250mm

Vodní systém

- čerpadlo vodního systému poháněno hydraulicky 6bar

- kropící  lišta vpředu na vozidle

- kropící trysky bočního kartáče min.2ks

- kropící trysky sací šachty min.2ks

- kropící trysky válcového kartáče min.4ks

- vodní tryska ve ventilátoru pro pomoc při čištění oběžného kola

- ruční vysokotlaková pistole s automatickým navijákem

- přípojka na hydrant typ A s přerušením vodního sloupce

- systém pro vypuštění vody z vodního systému za účelem zazimování nástavby

Ovládací prvky a vybavení

- ovládací středový panel včetně displeje, samostatný ovládací panel na sloupku dveří

- dálkový ovladač zvedání zásobníku a víka umístěn v kabině

- ovládání všech funkcí v kabině řidiče

- automatické zvednuti všech zametacích agregátů při jízdě zpět

- kamera sledující provoz za vozidlem

- pracovní led světla na obou stranách vozidla svítící na zametací agregát

- dva led oranžové majáky

Podvozek

- max.povolená hmotnost 12 tun.

- Pohon 4X2

- výkon motoru min 150 kW

- emise výfukových plynů Euro 6

- poháněná zadní náprava s mechanickou uzávěrkou diferenciálu

- systém ASR

- systém palubní diagnostiky

- výfuková brzda, integrace funkce v elektronickém systému

- ovládání parkovací brzdy

- plastová palivová nádrž min.100l

- přední ochrana proti podjetí

- zadní ochrana proti podjetí

- zástěrky v blatnících

- ochranný rám světel

- přední náprava odpružena listovími pružinami

- zadní náprava odpružena vzduchovými měchy

- náhradní kolo (rezerva)

Kabina

- pravostranné řízení

- barva kabiny bílá

- mechanicky odpružená kabina, hydraulické sklápění

- vnější sluneční průsvitná clona

- tónovaná skla

- okno v zadní stěně kabiny s jednoduchým zasklením

- střešní okno

- kužel předního světlometu pro pravostranný provoz

- světla pro denní svícení

- výstražné majáky na střeše kabiny

- vyhřívaná elektricky ovládaná zrcátka + boční zrcátka u řidiče a spolujezdce + čelní zrcátko

- centrální zamykání dveří s ovladačem

- nastavení sklonu sloupku řízení

- vzduchově odpružené sedadlo řidiče s integrovanou opěrkou hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem

- područka u sedadla řidiče

- ručně ovládaná klimatizace s recirkulací vzduchu

- elektrické ovládání oken

- autorádio + Bluetooth s funkcí handsfree

- kamera s obrazovkou pro sledování situace za vozidlem

- digitální tachograf