Jedno vozidlo pro svoz směsného komunálního odpadu, 6x2 s lineární lisovací nástavbou

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby i vyklápěče: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 26.000 kg |  |
| Konfigurace podvozku 6x2, řiditelná vlečná náprava |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu max. 3700 mm |  |
| Převodovka automatizovaná s možností manuálního řazení, možnost volby jízdních režimů |  |
| Motor MN splňující EURO 6, min. 250 kW, šestiválec |  |
| Vozidlo splňující požadavky na nízkoemisní vozidlo kategorie N3 dle § 3 písm. c) zákona 360/2022 Sb. |  |
| Provedení pro provoz v odpadovém hospodářství, zastávkový způsob provozu |  |
| Kabina pneumaticky odpružená a hydraulicky sklopná |  |
| Pneumatické pérování všech nápravách |  |
| Zatížení přední nápravy min. 8t |  |
| Vozidlo vybaveno regulací stability - ESP |  |
| Třetí náprava s možností odlehčení |  |
| Měření zatížení všech náprav se zobrazením na přístrojové desce |  |
| Možnost volby režimu převodovky pro vyproštění |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 22,5´´ , 1ks rezervní kolo |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Vozidlo bez tachografu |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |
| Světla pro denní svícení v LED provedení (automatické) |  |
| Zadní svítilny LED včetně nástavby |  |
| 2 ks LED majáků na střechu kabiny |  |
| Osvětlení dle EHK 48 |  |
| Denní kabina pro 4 osoby prodloužená s odkládacím prostorem za sedačkami |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené, vyhřívané |  |
| Sedadla s odnímatelným potahem nebo vinyl povrchem |  |
| Klimatizace |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS |  |
| Z důvodu nové bezpečnostní legislativy vozidlo vybaveno kamerovým systémem 360° pro doplnění bezpečnostních požadavků dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144. |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Posilovač řízení, multifunkční volant |  |
| Autorádio s Bluetooth, měnič napětí 24/12V v kabině |  |
| Elektricky ovládaná okna, vertikální stahování |  |
| Elektricky ovládaná zpětná zrcátka, vyhřívaná |  |
| Mlhová světla přední |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech se systémem EBS |  |
| Zastávková brzda automatická |  |
| Automatické sepnutí nástavby při zastavení vozidla bez nutnosti zařazení neutrálu nebo zatažení ruční brzdy pouze sešlápnutím brzdového pedálu - bez prodlevy |  |
| ABS, ASR |  |
| Vrstvené čelní sklo, sluneční clona na dveřích řidiče |  |
| Držáky se zakládacím klínem |  |
| Blatníky i na zadních nápravách – vícebodové uchycení upevňovací tyče |  |
| Ochrana motoru a chladiče proti poškození a víření prachu |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V , USB na palubní desce |  |
| Vývod vzduchu v kabině včetně tlakovzdušné pistole a spirálovité hadice |  |
| Akumulátory min. 2x 180 Ah |  |
| Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (dle legislativních požadavků) |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Další povinná výbava dle platné legislativy ČR |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru. Návod a popis zařízení vozidla v českém jazyce. |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavby splňují platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 a ČSN EN 1501-5 |  |
| Sběrná nádrž s objemem min. 20 m3 |  |
| Provedení LINEÁRNÍ stlačování |  |
| Bombírované provedení sběrné nádrže |  |
| Pístnice na otvírání zadního dílu nástavby umístěné na střeše nástavby |  |
| Hydraulika lisovacího mechanismu mimo profil nakládací vany |  |
| Lakované vnější části nástavby odstín bílá ekvivalent RAL 9010 |  |
| Bezpečnostní spínání zadních stupaček |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby a v kabině vozidla |  |
| Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině min. 7“ |  |
| Max. 2 mazací body uvnitř nástavby, v případě více bodů centrální mazání |  |
| Výtlačný štít bez těsnících a pryžových prvků |  |
| Bezpečnostní čidlo hmotnostní |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 4 ks oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození, v rozích nástavby vpředu a vzadu |  |
| 3 ks pracovní světlo pro prostor nakládky, 2ks pracovní světlo na stupačky |  |
| 2 ks osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla vázané na zpátečku + ruční ovládání |  |
| Schránka na nářadí |  |
| Zábrany proti podjetí |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |
| Zajištění řádného servisu do 48 h po nahlášení závady. Dodavatel poskytne: zaškolení pracovníků zadavatele k servisu nástaveb na pravidelnou a nepravidelnou údržbu a i na záruční opravy. Elektrická i hydraulická schémata nástaveb. |  |
| Vzdálené online sledování provozních dat a provozních stavů nástavby i vyklápěče a vzdálená servisní podpora prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny nastavení parametrů. |  |

Technické požadavky na vyklápěč nádob

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Automatický vyklápěč dělený, uzavřený |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 110lt, 120lt., 140lt., 240lt., 360lt, 660lt., 770lt., 1100lt. |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen pro nádoby min. 660lt. -1100lt. |  |
| Přídavné vertikální madlo |  |
| Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce, boční plastové ochranné clony |  |
| Přídavná koncová světla na vyklápěči |  |
| Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem |  |
| Barva ekvivalent RAL 9010 |  |