| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 15/08/2008 |  | Vydání první / First issue |  |  | Šilar |  | Mareš |  |
| Revize/ Rev. | Datum/Date |  | Změny/Modifications |  |  | Kontrola/checked |  | Schváleno/Approved |  |
|  |  |  |  | Uživatel / Employer |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SAKO Brno, a.s. Jedovnická 2 628 00 BRNO Česká Republika |  |  |  |  |  |
| STAVBA / PROJEKT : ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO CONSTRUCTION SITE / PROJECT : WASTE MANAGEMENT BRNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : PRO PROVEDENÍ STAVBY DESIGN STAGE : FOR CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební object / Civil unit - SO 103/1 – Hala oškvárování - úpravy - SO 103/1 –Slag separation hall - reconstruction |  |  |  |  | Profesní část / Discipline 1.2.1 Betonové konstrukce 1.2.1 Concret structures |  |  |  |  |
| Název dokumentu/Title of document Technická zpráva Technical report |  |  |  |  | Vydavatel / Issuer 18, rue Grange Dame Rose 78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex FRANCE |  |  |  |  |
| Inženýr/Engineer TENZA, a.s. Svatopetrská 7 617 00 Brno Česká republika |  |  |  |  | Dodavatel stavební části / Civil part supplier Čechyňská 14a 602 00 Brno Česká republika |  |  |  |  |
| Konsorcium/Consortium CNIM 18, rue Grange Dame Rose 78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex France SIEMENS S.R.O. Evropská 33q 160 00 PRAHA 6 Česká republika |  |  |  |  | Zpracovatel dokumentace / Author of documentation Šumavská 416 /15 602 00 Brno Česká republika |  |  |  |  |
| Tento dokument je vlastnictvím společnosti CNIM. Nesmí být rozmnožován, šířen anebo zveřejňován bez předchozího písemného souhlasu CNIM. This document is property of CNIM. It cannot be used reproduced, transmitted and/or disclosed without the prior written permission of CNIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strana/ Page 1 / 10 |  | Dokument č./N° document : 4048 2002 21 / KO Y 2 301 |  |  |  |  | Revize/ Rev./ : A |  | Statut Statute BPE |

REVIZE / REVISION

| Rev. Rev. | Datum/Předmět Date / Subject | Autor/Writer |  | Kontrola/Checked |  | Schválení/Approved |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jméno/ Name | Podpis/ Visa | Jméno/ Name | Podpis/ Visa | Jméno/ Name | Podpis/ Visa |
| A | 15/08/2008 | Stehlík |  | Šilar |  | Mareš |  |
|  | Vydání první / First issue |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |
| L |  |  |  |  |  |  |  |

O B S A H

str.:

1.	Popis úkolu	3

2.	Výsledky IG průzkumu	3

3.	Popis založení objektu	4

3.1	Základy na stávající betonové desce	4

3.2	Základy 600 X 600	4

3.3	Základy pro zásobníky a společný základ třídícího bubnu a dopravních pásů	4

3.4	Základová deska u řady 5	4

3.5	Základy pro sklad močoviny	4

4.	Zatížení na konstrukce	4

5.	Použité materiály	5

6.	Technologické podmínky postupu prací a protikorozní ochrana	5

7.	Seznam norem a použitých podkladů	5

8.	Požadavky na bezpečnost při provádění	5

# Popis úkolu

V části projektu Betonové konstrukce je řešeno založení technologických konstrukcí, umístěných v objektu 103/1. Základy od dopravníků, které jsou součástí PS 103/1, ale jsou umístěny před objektem 103/1, jsou  zahrnuty v objektu 411.

# Výsledky IG průzkumu

IG průzkum základové půdy byl proveden pro stavbu objektu 401 – Dotřiďovací a turbínová hala zpracoval Geotest Brno, a.s. v únoru 2008. Geotest provedl dvě sondy statické penetrace a dvě sondy dynamické penetrace. Dále uvádí archívní sondu V23, z průzkumu provedeného v roce 1979. V hale 103 nebyl průzkum proveden, ale je k dispozici výkopový plán pro původní základy a popis základových poměrů z původního statického výpočtu:

«....po obvodu staveniště obj. 103 se nacházejí provedené sondy V28, V31, V34, V32.... štěrky se vyskytují v hloubce -5,6m, dle sondy V34 je výskyt štěrků od -5,8m. Směrem SV se mocnost sprašových hlín zvětšuje (sonda V32 – úroveň štěrků -7,0m) », není ale známa výšková úroveň ústí sondy, odhadujeme cca 249m n. m.

Původní výkop byl projektován na úroveň 242,30m n.m., základy haly jsou projektovány do hloubky cca 242,50 na vrstvu podkladního betonu tl. 200mm. Základy pro technologii byly projektovány do hloubky -1,80m pod podlahu ±0. Pro patky byl proveden pásový výkop v řadách „H“ a „K“. Zbývající zemina v prostoru haly byla odtěžena na úroveň -1,8m. Zásypy byly provedeny z hutněného štěrkopísku.

Původní zeminu tvoří tuhá sprašová hlína F6Cl. Štěrkovou terasu lze očekávat v hloubce cca 5,8m. Štěrky jsou klasifikovány třídou G4 GM, ulehlé. Penetrací bylo zjištěno Id = 0,7 až 0,95, Eoed = 150MPa. Archívně bylo stanoveno Edef = 90MPa, což odpovídá Eoed = 120MPa.

Hladina podzemní vody se vyskytuje v hloubce okolo 40-ti m.

Korozní průzkum zpracovala SIHAYA, spol. s r.o. v lednu 2008.Výsledný stupeň agresivita ocel je číslo IV. Agresivita prostředí na ocel je velmi vysoká. Základní ochranná opatření proti bludným proudům jsou předepsána dle TP124 MDS ve stupni č. 4.

# Popis založení objektu

## Základy na stávající betonové desce

Na stávající betonovou desku budou nadbetonovány nové základové patky, které budou zajištěny proti posunutí vlepenou výztuží. V případě, že nový základ leží nad dilatací stávající desky, potom bude spojejí nového základu a staré desky realizováno pouze na větší ploše z obou částí a menší plocha základu bude od původní desky oddělena těžkým asfaltovým pásem (bitagit S).

## Základy 600 X 600

Základ je navržen jako železobetonový blok do hloubky -0,200 pod podlahu. Podlaha bude odřezána a zabetonována s novým základovým blokem. Spára mezi starým a novým betonem bude tmelena trvale pružným tmelem.

## Základy pro zásobníky a společný základ třídícího bubnu a dopravních pásů

Základy navazují na stávající základy pro původní technologii, které mají základovou spáru -1,8m. Předpokládáme, že staré násypy jsou ulehlé (byly dostatečně hutněny, případně došlo během provozu k jejich dodatečnému ulehnutí). Základy jsou navrženy jako železobetonové bloky se základovou spárou 1,0m pod podlahou haly, zmonolitněné s původními bloky vlepenou výztuží.

## Základová deska u řady 5

Stávající jímka bude zasypána hutněným štěrkopískem. Hutnění musí být provedeno na min. Id = 0,8, případně Edef = 40 MPa. Na zásyp bude provedena železobetonová deska tl. 200mm. Deska není samonosná. Z důvodů dodržení deformačních kritérií je po obvodu uložena do ozubu.

## Základy pro sklad močoviny

Pro hlavní sloupy skladu močoviny budou provedeny základové patky z prostého betonu. Patka u řady „H6“ bude betonována na plochu stávající pateky haly. Patka u řady „H5“ bude kotvena ke stávajícím konstrukcím vlepenou výztuží, z důvodů splnění deformačních kritérií. Střední patka u řady „5“ je uložena na hutněný násyp – viz kapitola 3.4. Střední patky u řady „6“ a „7“ jsou uloženy na staré betonové bloky po původní technologii.

## Úpravy na střeše

Úpravy na střeše zahrnují provedení otvorů ve střešním plášti a střešních panelech, pro přivaření nových ocelových sloupů na stávající ocelové nosníky. Před prováděním otvorů musí být provedena úprava stávajících ocelových nosníků tak, aby bylo zajištěno uložení střešních desek – viz část ocelové konstrukce. Otvor ve střešní desce bude po montáži sloupu zabetonován. Zabetonování zajistí přenos horizontálních sil do střešního pláště.

Dále se předpokládá, že na střeše budou uloženy stojiny od nových dopravníků. Maximální přitížení střešního panelu od sloupku dopravníku je uvedeno v kapitole 4.

# Zatížení na konstrukce

Dle zadání se předpokládá na několika místech pojíždění podlahy nákladním automobilem s nápravovým tlakem 13t. Původní podlaha je navržena na zatížení nákladním automobilem. Původní podlaha je v hale ponechána, poněvadž nevykazuje zjevné poruchy.

Základy, navržené na stávající podlahové desce zatěžují desku do 70 kPa.

Původní zásypy pod novými základy jsou zatíženy max. 150 kPa.

Na střeše budou uloženy nové dopravníky. Maximální přitížení střešního panelu jedním břemenem uprostřed rozpětí je 4,1 kN. Šířka panelu je 0,6m, délka 3m. Pro větší zatížení je nutno provést individuální posudek.

# Použité materiály

Základy jsou navrženy z betonu C 25/30 XC2, krytí podzemních konstrukcí je voleno minimálně 45mm. Pro betonáž musí být použita betonová nebo nevodivá distanční tělíska. Pro zvýšení elektrického odporu budou boční plochy armovaných betonů před provedením zásypů opatřeny asfaltovým nátěrem ALP-M: 1x penetrace + 1x nátěr.

Pro základy nad podlahou nejsou předepsána opatření proti bludným proudům, neboť se předpokládá dostatečné oddělení podlahy od podloží původní izolací.

# Technologické podmínky postupu prací a protikorozní ochrana

Při stavbě budou dodrženy běžné technologické postupy. Pilotáž bude provedena z původní venkovní plochy do výkopu.

Betonářská výztuž podzemních konstrukcí bude provařena v hranách po obvodu konstrukce, případně po 6-ti m v příčných řezech.

Součástí protikorozní ochrany jsou boční nátěry zasypaných základů.

# Seznam norem a použitých podkladů

ČSN 73 0035-86	Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0037-90	Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 1001-87	Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1201-86 	Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 206-1 	Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – část 1: Společná ustanovení

FINE, s.r.o., GEO 5 – Patky, Piloty

NEXIS 32

Podklady CNIM

IG průzkum. Brno – Spalovna. Turbínová a dotřiďovací hala. Geotest Brno, únor 2008.

Korozní průzkum. SIHAYA, spol. s r.o., leden 2008

# Požadavky na bezpečnost při provádění

Projektová dokumentace a statický výpočet byly zpracovány na základě projektových podkladů předaných objednatelem. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými českými normami v oblasti zatížení a navrhování stavebních konstrukcí.

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů (svařování ocelových konstrukcí, zpracování betonové směsi, ošetřování betonu, doba odstranění bednění od betonáže, doba zatížení železobetonových konstrukcí od betonáže, extrémní teploty a nadměrná vlhkost, atd.). Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí.

Při provádění musí být stavební činnost koordinována s projekty ostatních profesí (VZT, EI, ZI, ÚT). Pokud prostupy a drážky zasahují do nosných konstrukcí, je nutná konzultace pro případné zesílení nebo úpravy nosných prvků.

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel.