Příloha zadávací dokumentace č. 2 – Technická specifikace

Příloha kupní smlouvy č. 1 – Technická specifikace

1  ks valník s plachtou a hydraulickým čelem

Technické požadavky na podvozek

Požadavek

Podvozek se vzduchovým pérováním na zadní nápravě

Podvozek konfigurace 4x2

Min. celková hmotnost vozidla 11 500 kg

Disky kol o průměru 17,5´

Denní kabina, 1 + 2 sedadla (ne lavice)

Střešní okno

Barva kabiny bílá RAL 9010

Motor vznětový přeplňovaný EURO 6

Min. výkon motoru 130 kW,

Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

Brzdy kotoučové na obou nápravách

Držák rezervy a rezerva

Sedadlo spolujezdce pevné

El. Okénka

Úložný prostor na rámu uzamykatelný

Kabina krátká denní

El. vyhřívaná zrcátka

Imobilizér

Převodovka automatizovaná/automatická

Tachograf digitální

Palivová nádrž min. 150L /NM, Ad Blue min 30 L

LED světlomety pro denní svícení

Mlhovky vpředu

Elektronická regulace stability vozidla (například ESP)

Elektropneumatický brzdový systém, ABS a ASR

Tempomat s nastavitelným omezovačem

Stabilizátor zadní nápravy pod rámem

Sedadlo řidiče vzduchově odpružené

Koberečky v kabině gumové

Klimatizace manuální

Akumulátory min.115Ah

Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0, nebo kom

Provedení ADR GGVS AT

Centrální zamykání s dálkovým ovladačem

Autorádio s Bluetooth

Elektroinstalace pro couvací kameru

Couvací kamera

2 ks výstražných zábleskových majáků oranžové barvy na kabině

Motorová brzda zesílená

Předehřev paliva

Zvukový signál zařazení zpátečky / varovná světla

Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce

Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks

Označení identifikačními údaji dle závazného grafického vzoru

Technické požadavky na nástavbu

Požadavek

Valník s plachtou min. vnitř. rozměry 7000 x 2400 x 2100 mm

Max. výška vozu 3 400 mm

Podlaha tl. min. 20 mm

Plachtová konstrukce rozebíratelná

Vnitřní osvětlení

AL latění

Kurtovací oka do rámu / lemu nástavby min. 8 ks

Hydraulické čelo nosnost min. 1000 kg

Horní klapka k čelu na vzduchových vzpěrách

Majáky zábleskové integrované do klapky - viditelné při otevření

Ovládání čela nožní + kabelové

Držák zakládacího klínu

Box na nářadí na rámu vozidla uzamykatelný, o min šířce 600 mm

Reflexní sklopná cedule „A“ vpředu a vzadu

Záruka 24 měsíců