| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 15/08/2008 |  | Vydání první / First issue |  |  | Šilar |  | Mareš |  |
| Revize/ Rev. | Datum/Date |  | Změny/Modifications |  |  | Kontrola/checked |  | Schváleno/Approved |  |
|  |  |  |  | Uživatel / Employer |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SAKO Brno, a.s. Jedovnická 2 628 00 BRNO Česká Republika |  |  |  |  |  |
| STAVBA / PROJEKT : ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO CONSTRUCTION SITE / PROJECT : WASTE MANAGEMENT BRNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : PRO PROVEDENÍ STAVBY DESIGN STAGE : FOR CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební object / Civil unit - SO 411 - Čištění spalin - SO 411 - Flue gases cleaning |  |  |  |  | Profesní část / Discipline 1.2.1 Betonové konstrukce 1.2.1 Concret structures |  |  |  |  |
| Název dokumentu/Title of document Technická zpráva Technical report |  |  |  |  | Vydavatel / Issuer 18, rue Grange Dame Rose 78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex FRANCE |  |  |  |  |
| Inženýr/Engineer TENZA, a.s. Svatopetrská 7 617 00 Brno Česká republika |  |  |  |  | Dodavatel stavební části / Civil part supplier Čechyňská 14a 602 00 Brno Česká republika |  |  |  |  |
| Konsorcium/Consortium CNIM 18, rue Grange Dame Rose 78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex France SIEMENS S.R.O. Evropská 33q 160 00 PRAHA 6 Česká republika |  |  |  |  | Zpracovatel dokumentace / Author of documentation Šumavská 416 /15 602 00 Brno Česká republika |  |  |  |  |
| Tento dokument je vlastnictvím společnosti CNIM. Nesmí být rozmnožován, šířen anebo zveřejňován bez předchozího písemného souhlasu CNIM. This document is property of CNIM. It cannot be used reproduced, transmitted and/or disclosed without the prior written permission of CNIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strana/ Page 1 / 8 |  | Dokument č./N° document : 4048 2002 21 / KO Y 2 701 |  |  |  |  | Revize/ Rev./ : A |  | Statut Statute BPE |

REVIZE / REVISION

| Rev. Rev. | Datum/Předmět Date / Subject | Autor/Writer |  | Kontrola/Checked |  | Schválení/Approved |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jméno/ Name | Podpis/ Visa | Jméno/ Name | Podpis/ Visa | Jméno/ Name | Podpis/ Visa |
| A | 15/08/2008 | Stehlík |  | Šilar |  | Mareš |  |
|  | Vydání první / First issue |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |
| L |  |  |  |  |  |  |  |

O B S A H

str.:

1.	Popis úkolu	3

2.	Výsledky IG průzkumu	3

3.	Popis založení objektu	4

3.1	Základy na stávající betonové desce	4

3.2	Základ pro silo	4

3.3	Základy odsiřovacího skubru	4

4.	Zatížení na konstrukce	4

5.	Použité materiály.	4

6.	Technologické podmínky postupu prací a protikorozní ochrana	4

7.	Seznam norem a použitých podkladů	5

8.	Požadavky na bezpečnost při provádění	5

# Popis úkolu

V části projektu Betonové konstrukce je řešeno založení technologických konstrukcí, umístěných mezi objektem 103/1 a objektem druhého stupně čištění spalin. Do projektu jsou začleněny i základky pro PS 103/1, umístěné před objektem 103/1.

# Výsledky IG průzkumu

IG průzkum základové půdy byl proveden pro stavbu objektu 401 – Dotřiďovací a turbínová hala zpracoval Geotest Brno, a.s. v únoru 2008. Geotest provedl dvě sondy statické penetrace a dvě sondy dynamické penetrace. Dále uvádí archívní sondu V23, z průzkumu provedeného v roce 1979. V hale 103 nebyl průzkum proveden, ale je k dispozici výkopový plán pro původní základy. Od vlastního prostoru objektu 411 nejsou k dispozici údaje o IG průzkumu ani původní projektové podklady.

Původní základy jsou provedeny do hloubky cca -5,6m od ±0 = 285,15. Novější betonové bloky byly provedeny nad betonovou plochu.

Množství nových navážek se může v jednotlivých částech dotčené plochy značně měnit. Předpokládáme hutněný stěrkopísek s modulem Edef ≥ 25MPa

Původní zeminu tvoří tuhá sprašová hlína F6Cl, Edef = 3MPa. Štěrkovou terasu lze očekávat v hloubce cca 5,5m. Štěrky jsou klasifikovány třídou G4 GM, ulehlé. Penetrací bylo zjištěno Id = 0,7 až 0,95, Eoed = 150MPa. Archívně bylo stanoveno Edef = 90MPa, což odpovídá Eoed = 120MPa.

Hladina podzemní vody se vyskytuje v hloubce okolo 40-ti m.

Korozní průzkum zpracovala SIHAYA, spol. s r.o. v lednu 2008. Výsledný stupeň agresivita ocel je číslo IV. Agresivita prostředí na ocel je velmi vysoká. Základní ochranná opatření proti bludným proudům jsou předepsána dle TP124 MDS ve stupni č.4.

# Popis založení objektu

## Základy na stávající betonové desce

Na stávající betonovou desku budou nadbetonovány nové základové patky, které budou zajištěny proti posunutí vlepenou výztuží. V případě, že nový základ leží nad dilatací stávající desky, potom bude spojení nového základu a staré desky realizováno pouze na větší ploše z obou částí a menší plocha základu bude od původní desky oddělena těžkým asfaltovým pásem (bitagit S). Úroveň desky kolísá od 247,60 po 247,9m n.m. Kotevní plochy jsou na úrovni 248,35m n.m.

## Základ pro silo

Základ je navržen jako plošně uložená deska, oddělená os stávající patky haly. Pro homogenizaci základové spáry je navrženo překopání spáry o 500mm a zásyp hutněným stěrkopískem. Hutnění musí být provedeno min na Id = 0,8. Namáhání základové spáry je 120 kPa

## Základy odsiřovacího skubru

Pro sloupy skubru jsou navrženy pilotové základy. Pod každým sloupem jedna pilota. Z důvodu proveditelnosti pilot u konstrukce dopravního mostu jsou dvě piloty umístěny s excentricitou 500mm. Ohybové namáhání piloty bude sníženo základovým pasem. Nad pilotami jsou navrženy pilotové hlavice.

# Zatížení na konstrukce

Piloty pod základem odsiřovacího skubru:

Maximální provozní zatížení piloty od stálého a užitného zatížení a od větru je uvažováno 1840 kN, při sedání 9 mm. Minimální odtížení v provozním stadiu je -240 kN, ve stadiu montáže -380 kN.

Základ sila:

Extrémní zatížení základové spáry je 134 kPa.

Základy na stávající betonové desce:

Provozní zatížení na úrovni desky nepřesahuje 100 kPa pro menší základy.

# Použité materiály.

Základy jsou navrženy z betonu C 25/30 XF3, krytí je voleno minimálně 45mm. Pro betonáž musí být použita betonová nebo nevodivá distanční tělíska. Pro zvýšení elektrického odporu budou boční plochy armovaných betonů před provedením zásypů opatřeny asfaltovým nátěrem ALP-M: 1x penetrace + 1x nátěr.

# Technologické podmínky postupu prací a protikorozní ochrana

Při stavbě budou dodrženy běžné technologické postupy. Pilotáž bude provedena z původní venkovní plochy do výkopu.

Betonářská výztuž bude provařena v hranách po obvodu konstrukce, případně po 6-ti m v příčných řezech.

Součástí protikorozní ochrany jsou boční nátěry zasypaných základů.

# Seznam norem a použitých podkladů

ČSN 73 0035-86	Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0037-90	Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 1001-87	Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1002-87	Pilotové základy

ČSN 73 1201-86 	Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 206-1 	Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – část 1: Společná ustanovení

FINE, s.r.o., GEO 5 – Patky, Piloty

NEXIS 32

Podklady CNIM

IG průzkum. Brno – Spalovna. Turbínová a dotřiďovací hala. Geotest Brno, únor 2008.

Korozní průzkum. SIHAYA, spol.s r.o., leden 2008

# Požadavky na bezpečnost při provádění

Projektová dokumentace a statický výpočet byly zpracovány na základě projektových podkladů předaných objednatelem. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými českými normami v oblasti zatížení a navrhování stavebních konstrukcí.

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů (svařování ocelových konstrukcí, zpracování betonové směsi, ošetřování betonu, doba odstranění bednění od betonáže, doba zatížení železobetonových konstrukcí od betonáže, extrémní teploty a nadměrná vlhkost, atd.). Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí.

Při provádění musí být stavební činnost koordinována s projekty ostatních profesí (VZT, EI, ZI, ÚT). Pokud prostupy a drážky zasahují do nosných konstrukcí,  je nutná konzultace pro případné zesílení nebo úpravy nosných prvků.

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel.