č.1) 1 ks popelářských vozidel 6x2 s lineární lisovací nástavbou na svoz SKO,

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby i vyklápěče: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 26.000 kg |  |
| Konfigurace podvozku 6x2, řiditelná vlečná náprava |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu max. 3900 mm |  |
| Převodovka automatizovaná, možnost volby jízdních režimů |  |
| Motor MN splňující EURO 6, min. 250 kW, šestiválec |  |
| Vozidlo splňující požadavky na palivo dle zákona 360/2022 Sb. |  |
| Provedení pro provoz v odpadovém hospodářství, zastávkový způsob provozu. |  |
| Funkce odložení a spuštění regenerace filtru |  |
| Pneumatické odpružení kabiny |  |
| Pneumatické pérování na všech nápravách |  |
| Zatížení přední nápravy min. 8t |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 22,5´´ |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Vozidlo bez tachografu |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |
| Světlomety v provedení LED |  |
| Zadní svítilny LED |  |
| 2 ks LED majáků na střechu kabiny |  |
| Osvětlení dle EHK 48 |  |
| Denní kabina pro 3 osoby, sedadla s potahy |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené, vyhřívané, loketní opěrka |  |
| Střešní okno |  |
| Klimatizace |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektricky ovládaná okna, vertikální stahování |  |
| Elektricky ovládaná zpětná zrcátka, vyhřívaná |  |
| Mlhová světla přední LED |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech |  |
| Zastávková brzda automatická |  |
| ABS, ASR |  |
| Tónované vrstvené čelní sklo |  |
| Držák se zakládacím klínem, rezervní kolo |  |
| Blatníky i na zadních nápravách – vícebodové uchycení upevňovací tyče |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Akumulátory min. 2x 225 Ah |  |
| Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (dle legislativních požadavků) |  |
| Bezpečnostní prvky dle GSR 2024 |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavby splňují platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 a ČSN EN 1501-5 |  |
| Sběrná nádrž s objemem min. 20 m3 |  |
| Provedení LINEÁRNÍ stlačování |  |
| Bombírované provedení sběrné nádrže |  |
| Pístnice na otvírání zadního dílu nástavby umístěné na střeše nástavby |  |
| Hydraulika lisovacího mechanismu mimo profil nakládací vany |  |
| Lakované vnější části nástavby odstín bílá ekvivalent RAL 9010 |  |
| Bezpečnostní spínání zadních stupaček |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby a v kabině vozidla |  |
| Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině min. 7“ |  |
| Max. 2 mazací body uvnitř nástavby, v případě více bodů centrální mazání |  |
| Výtlačný štít bez těsnících a pryžových prvků |  |
| Bezpečnostní čidlo hmotnostní |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 4 ks oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození, v rozích nástavby vpředu a vzadu |  |
| 3 ks pracovní světlo pro prostor nakládky, 2ks pracovní světlo na stupačky |  |
| 2 ks osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla vázané na zpátečku + ruční ovládání |  |
| Schránka na nářadí |  |
| Zábrany proti podjetí |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |
| Zajištění řádného servisu do 48 h po nahlášení závady. Vzdálené online sledování provozních dat a provozních stavů vyklápěče i nástavby. Vzdálená servisní podpora nástavby a vyklápěče prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny provozních parametrů. |  |
| Dodavatel poskytne: zaškolení pracovníků zadavatele k servisu nástaveb na pravidelnou a nepravidelnou údržbu a i na záruční opravy. Elektrická i hydraulická schémata nástaveb. |  |

Technické požadavky na vyklápěč nádob

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Automatický vyklápěč dělený, uzavřený |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 110lt, 120lt., 140lt., 240lt., 360lt, 660lt., 770lt., 1100lt. |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen pro nádoby min. 660lt. -1100lt. |  |
| Přídavné vertikální madlo |  |
| Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce, boční plastové ochranné clony |  |
| Přídavná koncová světla na vyklápěči |  |
| Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem |  |
| Barva ekvivalent RAL 9010 |  |

č.2) 1 ks popelářských vozidel 6x2 s lineární lisovací nástavbou na svoz SKO,

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby i vyklápěče: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 26.000 kg |  |
| Konfigurace podvozku 6x2, řiditelná vlečná náprava |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu max. 3900 mm |  |
| Převodovka automatizovaná, možnost volby jízdních režimů |  |
| Motor MN splňující EURO 6, min. 305 kW, šestiválec |  |
| Vozidlo splňující požadavky na palivo dle zákona 360/2022 Sb. |  |
| Provedení pro provoz v odpadovém hospodářství, zastávkový způsob provozu. |  |
| Funkce odložení a spuštění regenerace filtru |  |
| Pneumatické odpružení kabiny |  |
| Pneumatické pérování na všech nápravách |  |
| Zatížení přední nápravy min. 8t |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 22,5´´ |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Vozidlo bez tachografu |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |
| Světlomety v provedení LED |  |
| Zadní svítilny LED |  |
| 2 ks LED majáků na střechu kabiny |  |
| Osvětlení dle EHK 48 |  |
| Kabina pro 4 osoby, samostatná odpružená sedadla s potahy |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené, vyhřívané, loketní opěrky |  |
| Střešní okno |  |
| Klimatizace |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektricky ovládaná okna, vertikální stahování |  |
| Elektricky ovládaná zpětná zrcátka, vyhřívaná |  |
| Mlhová světla přední LED |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Kamera pro sledování mrtvého úhlu na straně spolujezdce |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech |  |
| Zastávková brzda automatická |  |
| ABS, ASR |  |
| Tónované vrstvené čelní sklo |  |
| Držák se zakládacím klínem, rezervní kolo |  |
| Blatníky i na zadních nápravách – vícebodové uchycení upevňovací tyče |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Indikátor zatížení |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Akumulátory min. 2x 210 Ah, alternátor min.180A |  |
| Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (dle legislativních požadavků) |  |
| Bezpečnostní prvky dle GSR 2024 |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavby splňují platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 a ČSN EN 1501-5 |  |
| Sběrná nádrž s objemem min. 20 m3 |  |
| Provedení LINEÁRNÍ stlačování |  |
| Bombírované provedení sběrné nádrže |  |
| Pístnice na otvírání zadního dílu nástavby umístěné na střeše nástavby |  |
| Hydraulika lisovacího mechanismu mimo profil nakládací vany |  |
| Lakované vnější části nástavby odstín bílá ekvivalent RAL 9010 |  |
| Bezpečnostní spínání zadních stupaček |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby a v kabině vozidla |  |
| Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině min. 7“ |  |
| Max. 2 mazací body uvnitř nástavby, v případě více bodů centrální mazání |  |
| Výtlačný štít bez těsnících a pryžových prvků |  |
| Bezpečnostní čidlo hmotnostní |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 4 ks oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození, v rozích nástavby vpředu a vzadu |  |
| 3 ks pracovní světlo pro prostor nakládky, 2ks pracovní světlo na stupačky |  |
| 2 ks osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla vázané na zpátečku + ruční ovládání |  |
| Schránka na nářadí |  |
| Zábrany proti podjetí |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |
| Zajištění řádného servisu do 48 h po nahlášení závady. Vzdálené online sledování provozních dat a provozních stavů vyklápěče i nástavby. Vzdálená servisní podpora nástavby a vyklápěče prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny provozních parametrů. |  |
| Dodavatel poskytne: zaškolení pracovníků zadavatele k servisu nástaveb na pravidelnou a nepravidelnou údržbu a i na záruční opravy. Elektrická i hydraulická schémata nástaveb. |  |

Technické požadavky na vyklápěč nádob

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Automatický vyklápěč dělený, uzavřený |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 110lt, 120lt., 140lt., 240lt., 360lt, 660lt., 770lt., 1100lt. |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen pro nádoby min. 660lt. -1100lt. |  |
| Přídavné vertikální madlo |  |
| Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce, boční plastové ochranné clony |  |
| Přídavná koncová světla na vyklápěči |  |
| Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem |  |
| Barva ekvivalent RAL 9010 |  |

č.3) 1 ks popelářských vozidel 6x2 s lineární lisovací nástavbou a hydraulickým jeřábem na svoz podzemních kontejnerů

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby i vyklápěče: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 26.000 kg |  |
| Konfigurace podvozku 6x2, řiditelná vlečná náprava |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu max. 3500 mm |  |
| Převodovka automatizovaná, možnost volby jízdních režimů |  |
| Motor MN splňující EURO 6, min. 270 kW, šestiválec |  |
| Funkce odložení a spuštění regenerace filtru pevných částic |  |
| Pneumatické odpružení kabiny |  |
| Vozidlo splňující požadavky na palivo dle zákona 360/2022 Sb. |  |
| Pneumatické pérování na všech nápravách |  |
| Zatížení přední nápravy 9t |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 22,5´´ |  |
| Indikátor zatížení |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Vozidlo vybaveno tachografem |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |
| Světlomety v provedení LED |  |
| 2 ks LED majáků na střechu kabiny |  |
| Osvětlení dle EHK 48 |  |
| Denní kabina pro 2 osoby, sedadla s potahy |  |
| Mezi řidičem a spolujezdcem úložný box |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené, vyhřívané, loketní opěrky |  |
| Střešní okno |  |
| Klimatizace |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektricky ovládaná okna, vertikální stahování |  |
| Elektricky ovládaná zpětná zrcátka, vyhřívaná |  |
| Kamera pro sledování mrtvého úhlu na straně spolujezdce |  |
| Mlhová světla přední LED |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech |  |
| ABS, ASR |  |
| Tónované vrstvené čelní sklo |  |
| Držák se zakládacím klínem |  |
| Blatníky i na zadních nápravách – vícebodové uchycení upevňovací tyče |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Akumulátory min. 2x 210 Ah |  |
| Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (dle legislativních požadavků) |  |
| PTO na motoru i na převodovce |  |
| Vnitřní výztuha rámu |  |
| Bezpečnostní prvky dle GSR 2024 |  |
| Zvýšený výkon chladiče převodovky |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavby splňují platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 a ČSN EN 1501-5 |  |
| Sběrná nádrž s objemem min. 14 m3 |  |
| Provedení LINEÁRNÍ stlačování |  |
| Bombírované provedení sběrné nádrže |  |
| Pístnice na otvírání zadního dílu nástavby umístěné na střeše nástavby |  |
| Hydraulika lisovacího mechanismu mimo profil nakládací vany |  |
| Nástavba s horním plněním na svoz kontejnerů se spodním výsypem |  |
| Objem nakládací vany min. 7 m3 |  |
| Lakované vnější části nástavby odstín bílá ekvivalent RAL 9010 |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby a v kabině vozidla |  |
| Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině min. 7“ |  |
| Max. 2 mazací body uvnitř nástavby, v případě více bodů centrální mazání |  |
| Výtlačný štít bez těsnících a pryžových prvků |  |
| Nástavba bez vyklápěče, s pevnou zadní stěnou |  |
| Bezpečnostní čidlo hmotnostní |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 4 ks oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození, v rozích nástavby vpředu a vzadu |  |
| 1 ks poziční světlo na vrchní roh násypky |  |
| 2 ks pracovní světlo pro prostor nakládky, |  |
| 2 ks osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla vázané na zpátečku + ruční ovládání |  |
| Schránka na nářadí |  |
| Zábrany proti podjetí |  |
| Gumové dorazy do násypky |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |
| Zajištění řádného servisu do 48 h po nahlášení závady. Vzdálené online sledování provozních dat a provozních stavů vyklápěče i nástavby. Vzdálená servisní podpora nástavby a vyklápěče prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny provozních parametrů. |  |
| Dodavatel poskytne: zaškolení pracovníků zadavatele k servisu nástaveb na pravidelnou a nepravidelnou údržbu a i na záruční opravy. Elektrická i hydraulická schémata nástaveb. |  |

Technické požadavky na hydraulický jeřáb

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Hmotnost max. 2100 kg |  |
| Pracovní tlak 360 bar (36MPa) |  |
| Dosah min. 10 m |  |
| Při maximálním dosahu zdvih. síla min. 1600 kg |  |
| Rádiové ovládání s lineárním ovladačem |  |
| Hydraulické opěry spouštěcí, bez nutnosti výsuvu mimo profil vozidla v pracovním režimu |  |
| Ochrana pístnice |  |
| Ovládací prvek jeřábu – hlavní hák + dva kusy řetízkového otvírače podzemních kontejnerů |  |
| Splnění legislativních požadavků zejm. EN 12999, EN 130001 HC1 HDR/S2, zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č.170/1997, směrnice o strojích 98/37 EG, směrnice EU 98/336/EG |  |

č.3) Specifikace vozidla VOK - 1 kus – Nosič kontejnerů s teleskopickým hákem o zdvihu min. 8 tun

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Podvozek zesílený pro nosič kontejnerů se vzduchovým pérováním na zadní nápravě |  |
| Rozvor 3800mm |  |
| Podvozek konfigurace 4x2 |  |
| Min. celková hmotnost vozidla 12 000kg |  |
| Denní kabina, min. délka kabiny 1600 mm |  |
| Sedadlo 1 + 1 |  |
| Střešní okno |  |
| Barva kabiny bílá RAL 9010 |  |
| Motor vznětový přeplňovaný o min. objemu 5 L, norma EURO 6 nebo vyšší |  |
| Min. výkon motoru 170 kW, |  |
| Ukazatel stavu zaplnění filtru pevných částic |  |
| Rezerva |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |
| Brzdy kotoučové na obou nápravách |  |
| Disky kol o průměru 17,5´ |  |
| Sedadlo řidiče vyhřívané, vzduchově odpružené |  |
| Úložný box na motorovém tunelu, uzavíratelný, min.objem 12l |  |
| El. Okénka |  |
| Kabina s oknem v zadní stěně |  |
| El. ovládaná a vyhřívaná zrcátka |  |
| Imobilizér |  |
| Převodovka automatizovaná/automatická |  |
| Tachograf digitální |  |
| Palivová nádrž min. 180 L /NM, Ad Blue min 25 L |  |
| Hlavní LED světlomety |  |
| Mlhovky vpředu |  |
| Elektronická regulace stability vozidla (například ESP) |  |
| Elektropneumatický brzdový systém, ABS a ASR |  |
| Tempomat |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Klimatizace |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0, |  |
| Akumulátory min. 2x160Ah |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovladačem |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Couvací kamera s monitorem v zorném poli řidiče |  |
| 2 ks výstražných zábleskových majáků oranžové barvy na střeše kabiny |  |
| 2 ks výstražných zábleskových stroboskopů do masky kabiny |  |
| Pracovní světlomet na zadní stěně kabiny nahoře 2ks |  |
| Motorová brzda |  |
| Předehřev paliva |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |
| Přídavné couvací světlo |  |
| Tlakovzduchová pistole v kabině |  |
| Vedlejší pohon na převodovce pro hydraulické čerpadlo s vloženým hřídelem |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V |  |
| Hasící přístroj s plastovou schránkou - 2 ks po 6kg + 1ks - 1kg v kabině |  |
| Sluneční clona |  |
| Bezpečnostní balíček dle nařízení EU - GSR 2024 |  |
| Označení identifikačními údaji dle závazného grafického vzoru |  |
| Technické požadavky na nástavbu |  |
| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| Kovaný hákový nosič kontejnerů o min. kapacitě zdvihu 8.000kg |  |
| Výška háku 1000mm |  |
| Automatická pojistka háku |  |
| Délka kontejnerů 3300 mm - 4000 mm |  |
| Rádiové ovládání nosiče |  |
| Elektronické jištění mylné operace obsluhy |  |
| Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace na ovladači |  |
| Kontrola ramene v přepravní poloze včetně světelné signalizace na ovladači |  |
| Teleskopické rameno nosiče v bezúdržbovém uložení |  |
| Držák zakládacího klínu |  |
| Schránka na nářadí na rámu vozidla uzamykatelná o min. šířce 600mm |  |
| Koš na síť - nerezový |  |
| Reflexní sklopná cedule „A“ vpředu a vzadu |  |
| Záruka minimálně 24 měsíců |  |