4 x vozidlo pro svoz a sběr odpadků (popelářské) s lineární lisovací nástavbou o objemu cca 15 m3 (+/- 1 m3)  a pohonem na CNG

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 18.000kg |  |
| Nejvyšší technicky přípustná hmotnost min. 20.000kg |  |
| Konfigurace podvozku 4x2 |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu |  |
| Převodovka automatizovaná/automatická |  |
| Motor na zemní plyn, splňující min. EURO 6, s výkonem min. 220kW |  |
| Tlakové zásobníky typu NGT o objemu min. 580 l - plnění zprava nebo z obou stran |  |
| Pneumatické pérování na zadní nápravě se zobrazením zatížení |  |
| Podvozek pro nástavby s vysokým těžištěm |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 22,5´ + rezerva bez montáže na podvozek |  |
| Pneumatiky 295/80 R 22,5´, nebo 315/80 R 22,5´ |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Vozidlo bez tachografu |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky / varovná světla |  |
| Světla pro denní svícení v LED provedení |  |
| Denní kabina – řidič + minimálně 2 osoby (samostatná sedadla s tříbodovým bezpečnostním pásem) |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  |
| Střešní okno |  |
| Klimatizace manuální |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS, nebo KOM |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektricky ovládaná okna |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech bez retardéru |  |
| Parkovací brzda |  |
| Zastávková brzda automatická |  |
| ABS, ASR |  |
| Tónované vrstvené čelní sklo |  |
| Držák se zakládacím klínem |  |
| Blatníky na zadní nápravě – vícebodové pevnější uchycení upevňovací tyče |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Akumulátory min. 180 Ah |  |
| Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (splnění požadavků ČSN EN 1501) |  |
| Hasicí přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavby splňují platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 a ČSN EN 1501-5 |  |
| Sběrná nádrž s objemem 15 m3 +/- 1 m3 |  |
| Provedení LINEÁRNÍ stlačování |  |
| Hydraulický systém vykládky a nakládky |  |
| Bombírované nebo žebrované provedení sběrné nádrže |  |
| Vedení výtlačného štítu po bocích nástavby |  |
| Rovné ploché dno nástavby |  |
| Lakované vnější části nástavby odstín bílá ekvivalent RAL 9010 |  |
| Bezpečnostní spínání zadních stupaček |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby, a v kabině vozidla |  |
| Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině s uhlopříčkou min. 7´ |  |
| Centrální automatické elektrické mazání – minimálně 22 mazacích míst |  |
| Příprava pro připevnění vyklápěče na nástavbu dle EN 1501-5 |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 4 ks oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození na kabině a v zadních rozích nástavby |  |
| 3 ks pracovní světlo pro prostor nakládky |  |
| 2 ks osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na vyklápěč nádob

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Automatický vyklápěč dělený |  |
| Připevnění na nástavbu dle EN 1501-5 (dříve DIN 30 731) |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60 l, 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 360 l, 660 l, 770 l, 1100 l |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby min. 660 l-1100 l |  |
| Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce, boční plastové ochranné clony |  |
| Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem |  |
| Centrální automatické elektrické mazání |  |
| Bezpečností protipádové ventily pro hydraulické pístnice vyklápěče |  |
| Integrovaná sdružená koncová, brzdová a směrová světla ve vyklápěči |  |
| Barva ekvivalent RAL 9010 |  |

1 x vozidlo pro svoz a sběr odpadků (popelářské) s lineární lisovací nástavbou o objemu 9 - 11 m3 pro svoz skla a vznětovým motorem

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 15.000kg |  |
| Konfigurace podvozku 4x2 |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu |  |
| Převodovka automatizovaná/automatická |  |
| Motor vznětový přeplňovaný |  |
| Vznětový motoru o výkonu min. 200 kW, splňující min. EURO 6 |  |
| Palivová nádrž o objemu min. 150 l/NM, nádrž na Ad Blue min 30 l |  |
| Pneumatické pérování na zadní nápravě |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 19,5´ + rezerva bez montáže na podvozek |  |
| Vertikální výfuk |  |
| Pneumatiky 285/70 R 19,5´ |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Vozidlo bez tachografu |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky / varovná světla |  |
| Světla pro denní svícení v LED provedení |  |
| Denní kabina pro 3 osoby (samostatná sedadla s tříbodovým bezpečnostním pásem) |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  |
| Střešní okno |  |
| Klimatizace manuální |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS, nebo kom |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektricky ovládaná okna |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech bez retardéru |  |
| Parkovací brzda |  |
| Zastávková brzda automatická |  |
| ABS, ASR |  |
| Tónované vrstvené čelní sklo |  |
| Držák se zakládacím klínem |  |
| Blatníky na zadní nápravě – vícebodové pevnější uchycení upevňovací tyče |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Akumulátory min. 150 Ah |  |
| Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (splnění požadavků ČSN EN 1501) |  |
| Hasicí přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavby splňují platnou legislativu EU a České republiky, |  |
| Sběrná nádrž s objemem 9 – 11 m3 |  |
| Provedení LINEÁRNÍ stlačování |  |
| Hydraulický systém vykládky a nakládky |  |
| Lakované vnější části nástavby, odstín bílá, ekvivalent RAL 9010 |  |
| Bezpečnostní spínání zadních stupaček |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby, a v kabině vozidla |  |
| Rovné ploché dno nástavby |  |
| Provedení sběrné nádrže s žebry |  |
| Vedení výtlačného štítu po bocích nástavby |  |
| Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině s uhlopříčkou min. 7´ |  |
| Centrální automatické elektrické mazání (včetně vyklápěče nádob), minimálně 22 mazacích míst |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 4 ks oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození na kabině a v zadních rozích nástavby |  |
| 3 ks pracovní světlo pro prostor nakládky |  |
| 2 ks osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na vyklápěč nádob

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Automatický vyklápěč dělený |  |
| Připevnění na nástavbu dle EN 1501-5 (dříve DIN 30 731) |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60 l, 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 360 l, 660 l, 770 l, 1100 l |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby min. 660 l-1100 l |  |
| Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce, boční plastové ochranné clony |  |
| Centrální automatické elektrické mazání |  |
| Bezpečností protipádové ventily pro hydraulické pístnice vyklápěče |  |
| Integrovaná sdružená koncová, brzdová a směrová světla ve vyklápěči |  |
| Barva ekvivalent RAL 9010 |  |

1 x vozidlo pro svoz a sběr odpadků (popelářské) s nástavbou typu “Rotopress” o objemu 14 - 15 m3 a pohonem na CNG

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 18 000 kg |  |
| Nejvyšší technicky přípustná hmotnost min. 20 000 kg |  |
| Konfigurace podvozku 4x2 |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu |  |
| Převodovka automatizovaná/automatická |  |
| Motor na zemní plyn, splňující min. EURO 6, s výkonem min. 220kW |  |
| Tlakové zásobníky typu NGT min. 580 l -plnění zprava nebo z obou stran |  |
| Pneumatické pérování minimálně na zadní nápravě |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 22,5´ + rezerva bez montáže na podvozek |  |
| Pneumatiky 315/80 R22,5´ |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Vozidlo bez tachografu |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |
| Světla pro denní svícení v provedení LED |  |
| Denní kabina – řidič + minimálně 2 osoby (samostatná sedadla s tříbodovým bezpečnostním pásem) |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  |
| Střešní okno |  |
| Klimatizace manuální |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektricky ovládaná okna |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech bez retardéru |  |
| Parkovací brzda |  |
| Zastávková brzda |  |
| ABS, ASR |  |
| Tónované vrstvené čelní sklo |  |
| Držák se zakládacím klínem |  |
| Plastové blatníky na zadní nápravě – vícebodové pevnější uchycení upevňovací tyče |  |
| Gumové koberce v kabině |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Elektrická zásuvka na palubní desce 12 + 24 V |  |
| Akumulátory min. 180 Ah |  |
| Příprava pro montáž rotační nástavby pro svoz odpadu (ČSN EN 1501) |  |
| Hasicí přístroj 6 kg s držákem, a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji, a velkoplošný grafický polep nástavby, dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavby splňují platnou legislativu EU, a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 + A1, a ČSN EN 1501-5 |  |
| Sběrná nádrž o objemu 14 -16 m3 |  |
| Provedení typu „ROTOPRESS“ |  |
| Hydraulický systém vykládky, a nakládky |  |
| Lakované nebo polepené části nástavby |  |
| Bezpečnostní spínání zadních stupaček |  |
| Bezpečnostní tlačítko stop na obou stranách nástavby, a v kabině |  |
| Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině s uhlopříčkou min. 5´ |  |
| Centrální elektrické automatické mazání nástavby s výstupem pro mazání vyklápěče |  |
| Příprava pro montáž vyklápěče na nástavbu |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 4 ks oranžové zábleskové majáky LED majáky (ne rotační), s krytím proti poškození na nástavbě a 2 ks na kabině |  |
| 2 ks LED pracovní světlo pro prostor nakládky |  |
| 2 ks LED osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla |  |
| Držák smetáku, a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi, a polepy |  |
| Dokumentace v českém jazyce |  |
| Utěsnění zadního víka pro popel, a BIO |  |
| Automatické spínání chodu nástavby pohybem vyklápěče |  |
| Označení identifikačními údaji, a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na vyklápěč nádob

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Automatický dělený univerzální hřebenový vyklápěč |  |
| Připevnění na nástavbu dle EN 1501-5 (DIN 30 731) |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60 l, 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 360 l, 660 l, 770 l, 1100 l |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen, a čepů pro nádoby min. 660 – 1100 L |  |
| Zajištění proti úletu odpadu plastovými plachetkami v násypce, boční plastové ochranné clony |  |
| Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem |  |
| Centrální elektrické automatické mazání |  |
| Bezpečnostní protipádové ventily pro hydraulické pístnice |  |
| Integrovaná sdružená koncová, brzdová a směrová světla ve vyklápěči |  |
| Barva bílá ekvivalent RAL 9010 |  |

1 x vozidlo pro sběr odpadu a mytí nádob, nástavba s rotačním stlačováním, mycím zařízením odpadových nádob a vznětovým motorem

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 18 000 kg |  |
| Konfigurace podvozku 4x2 |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu |  |
| Převodovka automatizovaná/automatická |  |
| Vznětový motoru o výkonu min. 220 kW, splňující min. EURO 6 |  |
| Palivová nádrž min. 180 l/NM, nádrž na Ad Blue min 30 l |  |
| Pneumatické pérování na zadní nápravě |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 22,5´ |  |
| Vertikální výfuk |  |
| Pneumatiky 295/80 R22,5´ – 315/80 R22,5´ |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Vozidlo bez tachografu |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky / varovná světla |  |
| Světla pro denní svícení v LED provedení |  |
| Denní kabina pro 3 osoby (samostatná sedadla s tříbodovým bezpečnostním pásem) |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  |
| Střešní okno |  |
| Klimatizace manuální |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS, nebo KOM |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektricky ovládaná okna |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech bez retardéru |  |
| Parkovací brzda |  |
| Zastávková brzda automatická |  |
| ABS, ASR |  |
| Tónované vrstvené čelní sklo |  |
| Držák se zakládacím klínem |  |
| Blatníky na zadní nápravě – vícebodové pevnější uchycení upevňovací tyče |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Akumulátory min. 150 Ah |  |
| Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (splnění požadavků ČSN EN 1501) |  |
| Hasicí přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavby splňují platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1+A1 a ČSN EN 1501-5 |  |
| Sběrná nádrž s objemem 10 - 14m3 |  |
| Provedení typu „ROTOPRESS“ s integrovaným mycím zařízením odpadových nádob |  |
| Hydraulický systém vykládky a nakládky rotací sběrné nádoby |  |
| Lakované nebo polepené části nástavby |  |
| Bezpečnostní spínání zadních stupaček |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby a v kabině vozidla |  |
| Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině s uhlopříčkou min. 5´ |  |
| Centrální automatické elektrické mazání nástavby (s výstupem pro vyklápěč nádob) |  |
| Příprava pro připevnění vyklápěče na nástavbu dle EN 1501-5 |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 4 ks oranžové zábleskové majáky LED majáky (ne rotační), s krytím proti poškození na nástavbě a 2 ks na kabině |  |
| 2 ks LED pracovní světlo pro prostor nakládky |  |
| 2 ks LED pracovní osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Opláštění nástavby samonosnými horizontálními ALU plechy, zavěšenými v přední a zadní části nástavby |  |
| Odhlučňovací sendvičový potah bubnu s krytím pozinkovanými plechy a tmelenými spoji |  |
| Sběrný buben z nerezové oceli |  |
| Dopravní spirála v bubnu min. výška 80 mm, z nerezu |  |
| Záchytná vana pro kapaliny z nerezu |  |
| Utěsnění zadního víka pro mycí zařízení |  |
| Integrované mycí zařízení odpadových nádob, se dvěma mycími hlavicemi v násypce nástavby |  |
| Možnost mytí nádob 120 l, 240 l, 660 l, 770 l a 1100l |  |
| Nádrž na čistou vodu min. 1500 l |  |
| Nádrž na znečištěnou vodu min. 600 l |  |
| Teplota mycí vody nastavitelná od 40°C do 60°C |  |
| Vysokotlaké vodní čerpadlo min 28 l/min a tlaku 100 bar |  |
| Na nástavbě umístěna mycí pistole s vysokotlakou hadicí délky min. 10 m |  |
| Nádrž na špinavou vodu vybavena hladinoznakem |  |
| Ochranné krytování mycích hlav |  |
| Pneumatické vyprázdnění zbytku drobného mokrého odpadu |  |
| Pneumatický ventil k bezproblémovému vyprázdnění nádrže na špinavou vodu |  |
| Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na vyklápěč nádob

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Manuální dělený uzavřený univerzální hřebenový vyklápěč ovládaný páčkami |  |
| Připevnění na nástavbu dle EN 1501-5 (dříve DIN 30 731) |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60 l, 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 360 l, 660 l, 770 l, 1100 l |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby min. 660 l – 1100 l |  |
| Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce, boční plastové ochranné clony |  |
| Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem |  |
| Centrální automatické mazání |  |
| Bezpečností proti pádové ventily pro hydraulické pístnice vyklápěče |  |
| Integrovaná sdružená koncová, brzdová a směrová světla ve vyklápěči |  |
| Barva bílá ekvivalent RAL 9010 |  |