č.1) 1 ks popelářských vozidel 6x2 s lineární lisovací nástavbou na svoz SKO,

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby i vyklápěče: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 26.000 kg |  |
| Konfigurace podvozku 6x2, řiditelná vlečná náprava |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu max. 3900 mm |  |
| Převodovka automatizovaná, možnost volby jízdních režimů |  |
| Motor MN splňující EURO 6, min. 305 kW, šestiválec |  |
| Vozidlo splňující požadavky na palivo dle zákona 360/2022 Sb. |  |
| Provedení pro provoz v odpadovém hospodářství, zastávkový způsob provozu. |  |
| Funkce odložení a spuštění regenerace filtru |  |
| Pneumatické odpružení kabiny |  |
| Pneumatické pérování na všech nápravách |  |
| Zatížení přední nápravy min. 8t |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 22,5´´ |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Vozidlo bez tachografu |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |
| Světlomety v provedení LED |  |
| Zadní svítilny LED |  |
| 2 ks LED majáků na střechu kabiny |  |
| Osvětlení dle EHK 48 |  |
| Kabina pro 4 osoby, samostatná odpružená sedadla s potahy |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené, vyhřívané, loketní opěrky |  |
| Střešní okno |  |
| Klimatizace |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Příprava pro CZ mýto k čelnímu oknu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektricky ovládaná okna, vertikální stahování |  |
| Elektricky ovládaná zpětná zrcátka, vyhřívaná |  |
| Mlhová světla přední LED |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Kamera pro sledování mrtvého úhlu na straně spolujezdce |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech |  |
| Zastávková brzda automatická |  |
| ABS, ASR |  |
| Tónované vrstvené čelní sklo |  |
| Držák se zakládacím klínem, rezervní kolo |  |
| Blatníky i na zadních nápravách – vícebodové uchycení upevňovací tyče |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Indikátor zatížení |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Akumulátory min. 2x 210 Ah, alternátor min.180A |  |
| Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (dle legislativních požadavků) |  |
| Bezpečnostní prvky dle GSR 2024 |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavby splňují platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 a ČSN EN 1501-5 |  |
| Sběrná nádrž s objemem min. 20 m3 |  |
| Provedení LINEÁRNÍ stlačování |  |
| Bombírované provedení sběrné nádrže |  |
| Pístnice na otvírání zadního dílu nástavby umístěné na střeše nástavby |  |
| Hydraulika lisovacího mechanismu mimo profil nakládací vany |  |
| Lakované vnější části nástavby odstín bílá ekvivalent RAL 9010 |  |
| Bezpečnostní spínání zadních stupaček |  |
| Možnost automatického zvedání a sklápění stupaček z místa řidiče |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby a v kabině vozidla |  |
| Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině min. 7“ |  |
| Max. 2 mazací body uvnitř nástavby, v případě více bodů centrální mazání |  |
| Výtlačný štít bez těsnících a pryžových prvků |  |
| Bezpečnostní čidlo hmotnostní |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 4 ks oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození, v rozích nástavby vpředu a vzadu |  |
| 3 ks pracovní světlo pro prostor nakládky, 2ks pracovní světlo na stupačky |  |
| 2 ks osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla vázané na zpátečku + ruční ovládání |  |
| Schránka na nářadí |  |
| Zábrany proti podjetí |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |
| Zajištění řádného servisu do 48 h po nahlášení závady. Vzdálené online sledování provozních dat a provozních stavů vyklápěče i nástavby. Vzdálená servisní podpora nástavby a vyklápěče prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny provozních parametrů. |  |
| Dodavatel poskytne: zaškolení pracovníků zadavatele k servisu nástaveb na pravidelnou a nepravidelnou údržbu a i na záruční opravy. Elektrická i hydraulická schémata nástaveb. |  |

Technické požadavky na vyklápěč nádob

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Automatický vyklápěč dělený, uzavřený |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 110lt, 120lt., 140lt., 240lt., 360lt, 660lt., 770lt., 1100lt. |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen pro nádoby min. 660lt. -1100lt. |  |
| Přídavné vertikální madlo |  |
| Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce, boční plastové ochranné clony |  |
| Přídavná koncová světla na vyklápěči |  |
| Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem |  |
| Barva ekvivalent RAL 9010 |  |

č.2) 1 ks popelářských vozidel 4x2 s lineární lisovací nástavbou na svoz SKO,

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby i vyklápěče: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 18.000kg |  |
| Konfigurace podvozku 4x2 |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu max. 4100 mm |  |
| Převodovka automatizovaná, možnost volby jízdních režimů |  |
| Motor MN splňující min. EURO 6, min. 230 kW, šestiválec |  |
| Zobrazení stavu zaplnění filtru pevných částic, funkce odložení a spuštění regenerace filtru |  |
| Pneumatické pérování na obou nápravách |  |
| Zatížení přední nápravy min. 8t |  |
| Pneumatické odpružení kabiny |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 22,5´ |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Vozidlo bez tachografu |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |
| Světlomety v provedení LED |  |
| Zadní svítilny LED |  |
| 2 ks LED majáků na střechu kabiny |  |
| Osvětlení dle EHK 48 |  |
| Denní kabina pro 3 osoby |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené, vyhřívané, loketní opěrka |  |
| Střešní okno |  |
| Klimatizace |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Příprava pro CZ mýto k čelnímu oknu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektricky ovládaná okna, vertikální stahování |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Mlhová světla přední |  |
| Elektricky ovládaná zpětná zrcátka, vyhřívaná |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech |  |
| Zastávková brzda automatická |  |
| ABS, ASR |  |
| Tónované vrstvené čelní sklo |  |
| Držák se zakládacím klínem |  |
| Blatníky i na zadní nápravě – vícebodové uchycení upevňovací tyče |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Akumulátory min. 225 Ah, mechanický odpojovač |  |
| Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (dle legislativních požadavků) |  |
| Bezpečnostní prvky dle GSR 2024 |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavby splňují platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 a ČSN EN 1501-5 |  |
| Sběrná nádrž s objemem min. 16 m3 |  |
| Provedení LINEÁRNÍ stlačování |  |
| Bombírované provedení sběrné nádrže |  |
| Pístnice na otvírání zadního dílu nástavby umístěné na střeše nástavby |  |
| Hydraulika lisovacího mechanismu mimo profil nakládací vany |  |
| Lakované vnější části nástavby odstín bílá ekvivalent RAL 9010 |  |
| Bezpečnostní spínání zadních stupaček |  |
| Možnost automatického zvedání a sklápění stupaček z místa řidiče |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby a v kabině vozidla |  |
| Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině min. 7“ |  |
| Max. 2 mazací body uvnitř nástavby, v případě více bodů centrální mazání |  |
| Výtlačný štít bez těsnících a pryžových prvků |  |
| Bezpečnostní čidlo hmotnostní |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 4 ks oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození, v rozích nástavby vpředu a vzadu |  |
| 3 ks pracovní světlo pro prostor nakládky, 2ks pracovní světlo na stupačky |  |
| 2 ks osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla vázané na zpátečku + ruční ovládání |  |
| Schránka na nářadí |  |
| Zábrany proti podjetí |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |
| Zajištění řádného servisu do 48 h po nahlášení závady. Vzdálené online sledování provozních dat a provozních stavů vyklápěče i nástavby. Vzdálená servisní podpora nástavby a vyklápěče prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny provozních parametrů. |  |
| Dodavatel poskytne: zaškolení pracovníků zadavatele k servisu nástaveb na pravidelnou a nepravidelnou údržbu a i na záruční opravy. Elektrická i hydraulická schémata nástaveb. |  |

Technické požadavky na vyklápěč nádob

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Automatický vyklápěč dělený, uzavřený |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 110lt, 120lt., 140lt., 240lt., 360lt, 660lt., 770lt., 1100lt. |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen pro nádoby min. 660lt. -1100lt. |  |
| Přídavné vertikální madlo |  |
| Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce, boční plastové ochranné clony |  |
| Přídavná koncová světla na vyklápěči |  |
| Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem |  |
| Barva ekvivalent RAL 9010 |  |

č.3) 1 ks speciální vozidlo s hákovým nosičem VOK, vybavení ADR

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

| Specifikace vozidla - 1 kus – Nosič kontejnerů s teleskopickým hákem o zdvihu min. 10 tun pro jízdu v jízdní soupravě | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Podvozek zesílený pro nosič kontejnerů se vzduchovým pérováním obou náprav |  |  |
| Rozvor 4100 mm |  |  |
| Podvozek konfigurace 4x2 |  |  |
| Min. celková hmotnost vozidla 16 000 kg |  |  |
| Min. hmotnost jízdní soupravy 28 000 kg |  |  |
| Prodloužená kabina, min. délka kabiny 1900 mm |  |  |
| Sedadlo 1 + 1 |  |  |
| Střešní okno |  |  |
| Barva kabiny bílá RAL 9010 |  |  |
| Motor vznětový přeplňovaný o min. objemu 7 L, norma EURO 6 nebo vyšší |  |  |
| Min. výkon motoru 230 kW, |  |  |
| Rezerva |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |  |
| Brzdy kotoučové na obou nápravách |  |  |
| Disky kol o průměru 19,5´ |  |  |
| Sedadlo řidiče vyhřívané, vzduchově odpružené |  |  |
| Úložný box na motorovém tunelu, uzavíratelný |  |  |
| El. Okénka |  |  |
| Kabina s oknem v zadní stěně |  |  |
| El. ovládaná a vyhřívaná zrcátka |  |  |
| Imobilizér |  |  |
| Převodovka automatizovaná/automatická |  |  |
| Tachograf digitální |  |  |
| Palivová nádrž min. 200 L /NM, Ad Blue min 25 L |  |  |
| Přední + zadní LED světlomety |  |  |
| Mlhovky vpředu |  |  |
| Elektronická regulace stability vozidla (například ESP) |  |  |
| Elektropneumatický brzdový systém, ABS a ASR |  |  |
| Tempomat |  |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |  |
| Klimatizace |  |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0, |  |  |
| Akumulátory min. 2x160Ah |  |  |
| Provedení ADR AT |  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovladačem |  |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |  |
| Couvací kamera s monitorem v zorném poli řidiče |  |  |
| TZ oko-čep 40 mm |  |  |
| Brzdové hadice pro přívěs typu Duomatic |  |  |
| 2 ks výstražných zábleskových majáků oranžové barvy na kabině |  |  |
| 2 ks výstražných zábleskových stroboskopů do masky kabiny |  |  |
| Pracovní světlomet na zadní stěně kabiny nahoře 2ks |  |  |
| Motorová brzda |  |  |
| Předehřev paliva |  |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |  |
| Přídavné couvací světlo |  |  |
| Tlakovzduchová pistole v kabině |  |  |
| Vedlejší pohon na převodovce pro hydraulické čerpadlo s vloženým hřídelem |  |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V |  |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |  |
| Vnější sluneční clona |  |  |
| Bezpečnostní balíček dle nařízení EU - GSR 2024 |  |  |
| Označení identifikačními údaji dle závazného grafického vzoru |  |  |
| Technické požadavky na nástavbu |  |  |
| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |  |
| Hákový nosič kontejnerů o min. kapacitě zdvihu 10.000kg |  |  |
| Výška háku 1000mm |  |  |
| Automatická pojistka háku |  |  |
| Délka kontejnerů 3300 mm - 4500 mm |  |  |
| Rádiové ovládání nosiče |  |  |
| Elektronické jištění mylné operace obsluhy |  |  |
| Signalizace odklopeného ramene na rádiovém ovládání |  |  |
| Hydraulické jištění kontejneru včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru na radiovém ovládání |  |  |
| Automatická fce pro natažení/složení kontejneru pomocí jednoho tlačítka na rádiovém ovládání |  |  |
| Fce automatického zastavení nosiče v definované výšce |  |  |
| Teleskopické rameno nosiče v bezúdržbovém uložení |  |  |
| Držák zakládacího klínu |  |  |
| Schránka na nářadí na rámu vozidla uzamykatelná o min. šířce 600mm |  |  |
| Koš na síť - nerezový |  |  |
| Pracovní osvětlení zadní 2ks |  |  |
| Reflexní sklopná cedule „A“ vpředu a vzadu |  |  |
| Záruka minimálně 24 měsíců |  |  |

č.4) 1 ks speciální vozidlo s hákovým nosičem VOK

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

| Specifikace vozidla - 1 kus – Nosič kontejnerů s teleskopickým hákem o zdvihu min. 10 tun | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Podvozek zesílený pro nosič kontejnerů se vzduchovým pérováním obou náprav |  |  |
| Rozvor 4100 mm |  |  |
| Podvozek konfigurace 4x2 |  |  |
| Min. celková hmotnost vozidla 16 000 kg |  |  |
| Prodloužená kabina, min. délka kabiny 1900 mm |  |  |
| Sedadlo 1 + 1 |  |  |
| Střešní okno |  |  |
| Barva kabiny bílá RAL 9010 |  |  |
| Motor vznětový přeplňovaný o min. objemu 7 L, norma EURO 6 nebo vyšší |  |  |
| Min. výkon motoru 230 kW, |  |  |
| Rezerva |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |  |
| Brzdy kotoučové na obou nápravách |  |  |
| Disky kol o průměru 19,5´ |  |  |
| Sedadlo řidiče vyhřívané, vzduchově odpružené |  |  |
| Úložný box na motorovém tunelu, uzavíratelný |  |  |
| El. Okénka |  |  |
| Kabina s oknem v zadní stěně |  |  |
| El. ovládaná a vyhřívaná zrcátka |  |  |
| Imobilizér |  |  |
| Převodovka automatizovaná/automatická |  |  |
| Tachograf digitální |  |  |
| Palivová nádrž min. 200 L /NM, Ad Blue min 25 L |  |  |
| Přední + zadní LED světlomety |  |  |
| Mlhovky vpředu |  |  |
| Elektronická regulace stability vozidla (například ESP) |  |  |
| Elektropneumatický brzdový systém, ABS a ASR |  |  |
| Tempomat |  |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |  |
| Klimatizace |  |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0, |  |  |
| Akumulátory min. 2x160Ah |  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovladačem |  |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |  |
| Couvací kamera s monitorem v zorném poli řidiče |  |  |
| 2 ks výstražných zábleskových majáků oranžové barvy na kabině |  |  |
| 2 ks výstražných zábleskových stroboskopů do masky kabiny |  |  |
| Pracovní světlomet na zadní stěně kabiny nahoře 2ks |  |  |
| Motorová brzda |  |  |
| Předehřev paliva |  |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |  |
| Přídavné couvací světlo |  |  |
| Tlakovzduchová pistole v kabině |  |  |
| Vedlejší pohon na převodovce pro hydraulické čerpadlo s vloženým hřídelem |  |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V |  |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 1 ks |  |  |
| Vnější sluneční clona |  |  |
| Bezpečnostní balíček dle nařízení EU - GSR 2024 |  |  |
| Označení identifikačními údaji dle závazného grafického vzoru |  |  |
| Technické požadavky na nástavbu |  |  |
| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |  |
| Hákový nosič kontejnerů o min. kapacitě zdvihu 10.000kg |  |  |
| Výška háku 1000mm |  |  |
| Automatická pojistka háku |  |  |
| Délka kontejnerů 3300 mm - 4500 mm |  |  |
| Rádiové ovládání nosiče |  |  |
| Elektronické jištění mylné operace obsluhy |  |  |
| Signalizace odklopeného ramene na rádiovém ovládání |  |  |
| Hydraulické jištění kontejneru včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru na radiovém ovládání |  |  |
| Automatická fce pro natažení/složení kontejneru pomocí jednoho tlačítka na rádiovém ovládání |  |  |
| Fce automatického zastavení nosiče v definované výšce |  |  |
| Teleskopické rameno nosiče v bezúdržbovém uložení |  |  |
| Držák zakládacího klínu |  |  |
| Schránka na nářadí na rámu vozidla uzamykatelná o min. šířce 600mm |  |  |
| Koš na síť - nerezový |  |  |
| Pracovní osvětlení zadní 2ks |  |  |
| Reflexní sklopná cedule „A“ vpředu a vzadu |  |  |
| Záruka minimálně 24 měsíců |  |  |

č.5) 1 ks speciální vozidlo (typ Abroll) s hákovým nosičem VOK, provedení ADR s přívěsem

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby, přívěsu:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

| Specifikace vozidla – nosič kontejnerů ( typ abroll ) s teleskopickým hákem + přívěs Provedení ADR | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 26 000kg |  |  |
| Nejvyšší technicky přípustná hmotnost min. 30 000kg |  |  |
| Rozvor 4600mm |  |  |
| Konfigurace podvozku 6x4, se zadní zvedací nápravou, provedení silnice – terén |  |  |
| ADR provedení, typ AT |  |  |
| Kabina min. venkovní rozměr šířka 2450, délka 2200, vnitřní výška nad tunelem min. 1500 mm, dvě sedadla, vzduchové odpružení kabiny |  |  |
| Spínač majaků+spínač pracovních světel ve střeše kabiny, vnitřní osvětlení bílé |  |  |
| Kamera na couvání v kabině se zobrazením v displeji na palubní desce - 2ks |  |  |
| Stabilizátor na zadní nápravě přídavný, nebo zesílený |  |  |
| Houkačka podtlaková na střeše kabiny - 2ks |  |  |
| Měření zatížení všech náprav |  |  |
| Pracovní světlomet 2ks na zadní straně kabiny nahoře (LED) |  |  |
| Pracovní osvětlení 2ks u závěsu pro přívěs - zapojené na vyp. prac. osvět. na kabině (LED) |  |  |
| 2 ks výstražných zábleskových majáků oranžové barvy na kabině |  |  |
| Automatizovaná převodovka |  |  |
| Dieselový motor splňující normu EURO 6 nebo vyšší, výkon min. 390kW |  |  |
| Min. točivý moment motoru min. 2600Nm |  |  |
| Držák rezervy a rezerva |  |  |
| Reflexní sklopná cedule ,, A ,, vpředu a vzadu |  |  |
| Přední ocelový nárazník, spodní ochranný kryt motoru |  |  |
| Palivová nádrž min 700l z nekorodujícího materiálu, AdBlue nádrž min. 75l |  |  |
| Automatický systém detekce údržby, palubní počítač a diagnostika |  |  |
| Navigace |  |  |
| Tempomat |  |  |
| Pneumatické pérování všech náprav |  |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz, peumatiky 315/80 R 22,5, přední náprava 385/65 R 22,5 |  |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |  |
| Klimatizace automatická |  |  |
| Nezávislé topení |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |  |
| Posilovač řízení |  |  |
| Elektricky ovládaná okna |  |  |
| Pneumatické sedadlo řidiče a spolujezdce, vyhřívané, na obou stranách loketní opěrky |  |  |
| Rampové zrcátko |  |  |
| Motorová brzda zesílená |  |  |
| Parkovací brzda |  |  |
| Retardér, nebo intardér |  |  |
| Brzdy kotoučové |  |  |
| Asistent rozjezdu do kopce |  |  |
| ABS, ASR |  |  |
| Regulace stability vozidla (například ESP) |  |  |
| Držák se zakládacím klínem |  |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |  |
| Úprava podvozku pro hákový nosič kontejnerů |  |  |
| Tažné zařízení pro přívěs s centrální osou čep 50mm |  |  |
| Vedlejší pohon pro čerpadlo min. 500 Nm |  |  |
| Střešní okno |  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, uzávěr nádrže uzamykatelný |  |  |
| Palubní počítač a diagnostika |  |  |
| Pylový filtr ventilace |  |  |
| Široké zrcátko, zpětná zrcátka, vyhřívané, elektricky nastavitelná |  |  |
| Rohová kamera u spolujezdce pro eliminaci mrtvého úhlu |  |  |
| Technická hmotnost jízdní soupravy min. 60t |  |  |
| Koberečky |  |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS |  |  |
| Kompletní venkovní osvětlení LED |  |  |
| Brzdové vzduchové přípojky pro přívěs s oběma hadicemi integrovanými do jedné rychlospojky (duomatic) |  |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V |  |  |
| Nádrž na vodu + mýdlo |  |  |
| Ochrana zadních skupinových světel |  |  |

| Technické požadavky na nádstavbu | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nosič kontejnerů s teleskopickým a sklopným hákem umožňující překládání kontejnerů na přívěs |  |
| Podpěrný válec |  |
| Výška háku 1570 mm |  |
| Kapacita zdvihu min. 20 000 kg |  |
| Délka kontejnerů min 4 m - 7,1 m |  |
| Rádiové ovládání nosiče |  |
| Elektronické jištění mylné operace obsluhy |  |
| Signalizace odklopeného ramene na rádiovém ovládání |  |
| Hydraulické jištění kontejneru včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru na radiovém ovládání |  |
| Automatická fce pro natažení/složení kontejneru pomocí jednoho tlačítka na rádiovém ovládání |  |
| Fce automatického zastavení nosiče v definované výšce |  |
| Automatická pojistka háku |  |
| Automatické zatlumení chodu ramene při dosedu |  |
| Rychloposuv odklopení háku nebo skládání prázdného kontejneru |  |
| CE provedení |  |
| Spojovací zařízení C 50 - X |  |
| Záruka nejméně 24 měsíců |  |
| Ocelové blatníky na dvě nápravy - žárově zinkované |  |
| Centrální mazání |  |
| Schránka na nářadí s montáží |  |
| Hasící přístroj 6kg s držákem a s plastovou schránkou - 2ks |  |

| Specifikace třínápravový kontejnerový přívěs | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost technická/povolená min. 27000 kg / 24000 kg |  |  |
| Celková délka max. 9250 mm |  |  |
| Celková šířka 2550 mm |  |  |
| Výška přívěsu - nakládací - 1100 mm |  |  |
| Výška přívěsu - jízdní - 1180 mm |  |  |
| Výška oka oje 900 mm +/- 50 mm |  |  |
| Podvozek - vzduchem odpružené nápravové agregáty, kotoučové brzdy |  |  |
| ADR provedení, typ AT |  |  |
| Automatické zvedání 2. nápravy |  |  |
| Pneumatiky 12 ks, 245/70 R19,5 |  |  |
| Rám žárově zinkovaný, ocelová žebřinová konstrukce, kuličková točnice, zakrytování točny krycím plechem, zadní odstavné nohy s klikou, plastové blatníky, + antispray, zadní nárazník ocelový, boční zábrany AL elox |  |  |
| Pneumatické zajištění rolovacích kontejnerů (4x háky) |  |  |
| Pojezdový nakládací vozík se zajištěním v přepravní poloze |  |  |
| Boční zábrany, zadní dorazy gumové pevné |  |  |
| Tažná oj s okem průměru 50 mm |  |  |
| Provozní a nouzová brzda, parkovací brzda s pružinovými válci, dvouhadicová vzduchotlaká brzda vybavená automatickým zátěžovým regulátorem, zvedání/spouštení ložné plochy, automatické vypuštění vaků při odpojení el. instalace EBS, RSS |  |  |
| El. instalace s bezešroubovými spoji, poziční svítilny LED diodami, instalace bez svorkovnic s rychlospojkami |  |  |
| Zadní svítilny LED |  |  |
| 2 ks zadní přídavné LED světlo fungující společně s couvacími - v nárazníku |  |  |
| Maják + zásuvka v nárazníku |  |  |
| Elektrická zásuvka 1 x 15 pólů |  |  |
| Brzdové připojení duomatic |  |  |
| 2 ks reflexní tabule v zadní části přívěsu |  |  |
| 2 ks zakládacích klínů |  |  |
| 1 ks klíč na kola |  |  |
| 1 ks držák rezervy |  |  |
| 1 ks rezerva |  |  |
| 2 ks plastová schránka na nářadí |  |  |
| 1 ks hasicí přístroj včetně schránky |  |  |
| 2 ks pevné držáky výstražných tabulí na bočních zábranách |  |  |
| 1 ks sklopná tabulka v zadní části rámu |  |  |
| 1 ks sklopná tabulka "A" v zadní části vozidla |  |  |

č.6) 1 ks speciální vozidlo pro zimní údržbu

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

| Specifikace vozidla - 1 kus – hákový nosič kontejnerů s úpravou pro pro zimní údržbu | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| SYPAČ |  |  |
| Pohon od hydraulického systému |  |  |
| Provozní napájení 24 V |  |  |
| Nerezový zásobník a rám sypače o objemu |  |  |
| Ochranné nakládací síto (předpis EU) |  |  |
| Snímatelná PVC krycí plachta (ochrana posypu proti dešti, sněhu a zmrznutí) |  |  |
| Řetězový vynášecí systém pro všechny druhy posypu a různé kvality materiálu |  |  |
| Nerezové sklopné rozmetadlo s rozsahem posypu |  |  |
| Drtič posypového materiálu před skluzem na rozmetadlo |  |  |
| Ovládání asymetrie posypu rozmetadla z kabiny vozidla |  |  |
| Automatické dávkování posypu v závislosti na rychlosti vozidla |  |  |
| Bezkontaktní čidlo kontroly dávkování posypu |  |  |
| Červené osvětlení rozmetadla pro kontrolu šířky posypu |  |  |
| Dávkování inertního materiálu v rozmezí |  |  |
| Dávkování posypové soli v rozmezí |  |  |
| Sklopný nerezový žebřík pro inspekci kvality a množství posypu |  |  |
| Ovládací panel sypače s integrovaným logickým systémem řízení a využitím komunikačního přenosu dat pomocí CANbus |  |  |
| Možnost ukládání, sledování, diagnostiky a chybového hlášení závad, kontroly vstupů a výstupů komunikačních obvodů a provozních hodnot stavu sypače |  |  |
| Rám sypače na výměnný systém podvozku |  |  |
| Oranžový výstražný maják na zádi sypače |  |  |
| Bezpečnostní polepy a šrafování |  |  |
| Barva sypače RAL 2011 |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |  |
| Montáž ovládání sypače do kabiny podvozku |  |  |
| Systém pro zvlhčování soli solankou |  |  |
| Nádrže na solanku min. 1 600 l |  |  |
| Zvlhčování/Dávkování solanky v rozmezí 0/30% |  |  |
| Kropicí lišta odjímatelná z DIN desky vozidla |  |  |
| PODVOZEK |  |  |
| Podvozek zesílený pro nosič kontejnerů, nový, nepoužitý |  |  |
| Rozvor 4100mm |  |  |
| Podvozek konfigurace 4x4 |  |  |
| Min. celková hmotnost vozidla 16 000 kg |  |  |
| Denní kabina, min. délka kabiny 1600 mm |  |  |
| Sedadlo 1 + 1 |  |  |
| Střešní okno |  |  |
| Motor vznětový přeplňovaný o min. objemu 7 L, norma EURO 6 nebo vyšší |  |  |
| Min. výkon motoru 230 kW, |  |  |
| Ukazatel stavu zaplnění filtru pevných částic |  |  |
| Rezerva |  |  |
| Uzávěrky diferenciálu obou náprav |  |  |
| Brzdy kotoučové na obou nápravách |  |  |
| Disky kol o průměru 22,5´ |  |  |
| Sedadlo řidiče vyhřívané, vzduchově odpružené |  |  |
| Úložný box na motorovém tunelu, uzavíratelný |  |  |
| El. Okénka |  |  |
| Kabina s oknem v zadní stěně |  |  |
| El. ovládaná a vyhřívaná zrcátka |  |  |
| Imobilizér |  |  |
| Převodovka automatizovaná/automatická |  |  |
| Tachograf digitální |  |  |
| Palivová nádrž min. 200 L /NM, Ad Blue min 25 L |  |  |
| Přední + zadní LED světlomety |  |  |
| Mlhovky vpředu |  |  |
| Elektronická regulace stability vozidla (například ESP) |  |  |
| Elektropneumatický brzdový systém, ABS a ASR |  |  |
| Tempomat |  |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |  |
| Klimatizace |  |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0, |  |  |
| Akumulátory min. 2x160Ah |  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovladačem |  |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |  |
| Couvací kamera s monitorem v zorném poli řidiče |  |  |
| 2 ks výstražných zábleskových majáků oranžové barvy na střeše kabiny |  |  |
| 2 ks výstražných zábleskových stroboskopů do masky kabiny |  |  |
| Pracovní světlomet na zadní stěně kabiny nahoře 2ks |  |  |
| Motorová brzda |  |  |
| Předehřev paliva |  |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |  |
| Přídavné couvací světlo |  |  |
| Tlakovzduchová pistole v kabině |  |  |
| Vedlejší pohon na převodovce pro hydraulické čerpadlo s vloženým hřídelem |  |  |
| Vedlejší pohon na motoru pro hydraulické čerpadlo s vloženým hřídelem |  |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V |  |  |
| Hasící přístroj s držákem a plastovou schránkou – 1ks |  |  |
| Vnější sluneční clona |  |  |
| Bezpečnostní balíček dle nařízení EU - GSR 2024 |  |  |
| Označení identifikačními údaji dle závazného grafického vzoru |  |  |
| Barva kabiny – RAL 9010 (originální lak) |  |  |
| HÁKOVÝ NOSIČ |  |  |
| Nástavba nová, nepoužitá |  |  |
| Výška háku 1000 mm |  |  |
| Kapacita zdvihu při maximálním zalomení ramene min. 10 000 kg |  |  |
| Vhodná pro kontejnery o rozteči podélníků 1 060 mm |  |  |
| Pro délky kontejnerů min. 3300 mm - 4500mm |  |  |
| Nouzové ovládání nosiče na levé straně vozidla |  |  |
| Rádiové ovládání nosiče |  |  |
| Světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání |  |  |
| Signalizace odklopeného ramene na rádiovém ovládání |  |  |
| Hydraulické jištění kontejneru včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru na radiovém ovládání |  |  |
| Automatická fce pro natažení/složení kontejneru pomocí jednoho tlačítka na rádiovém ovládání |  |  |
| Fce automatického zastavení nosiče v definované výšce |  |  |
| Elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy |  |  |
| Bezúdržbové, celoživotní uložení teleskopu s možností snadného seřízení kluzných bodů |  |  |
| Styčná plocha háku s okem kontejneru opatřena otěruvzdorným materiálem |  |  |
| Hák s automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypadnutí |  |  |
| kontejneru |  |  |
| Všechny čepy ze zušlechtěného materiálu |  |  |
| Uložení kontejneru min. 6ti bodové (např. 2x naváděcí kladka, 2x odlehčovací kladka, 2x konzola s otěruvzdorným skluzem) |  |  |
| Barevné provedení RAL 7021 |  |  |
| Relfexní sklopná tabule „A“ min. 2ks |  |  |
| RADLICE |  |  |
| Plastová monolitická radlice s ocelovým rámem |  |  |
| Celková šířka max. 2900 mm |  |  |
| Uklízecí šířka min. 2300 mm |  |  |
| Výška radlice max. 940 mm |  |  |
| Pryžový stírací břit |  |  |
| Hmotnost max. 460 kg |  |  |
| Barva RAL 2011 |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |  |

č.7) 1 ks nákladní vozidlo se sklápěcí nástavbou a přívěsem

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby a přívěsu:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |

| Celková hmotnost min. 32 000kg |  |
| --- | --- |
| Nejvyšší technicky přípustná hmotnost min. 44 000kg |  |
| Rozvor max. 4600mm |  |
| Konfigurace podvozku 8x6, provedení silnice – terén |  |
| Kabina min. venkovní rozměr šířka 2450 mm, délka 2200 mm, vnitřní výška nad tunelem min. 1100 mm, dvě sedadla, vzduchové odpružení kabiny |  |
| Spínač majáků+spínač pracovních světel ve střeše kabiny, vnitřní osvětlení bílé |  |
| Kamera na couvání v kabině se zobrazením v displeji na palubní desce |  |
| Stabilizátor na zadní nápravě přídavný, nebo zesílený |  |
| Vertikální koncovka výfuku |  |
| Měření zatížení náprav |  |
| Pracovní světlomet 2ks na zadní straně kabiny nahoře (LED) |  |
| Pracovní osvětlení 2ks u závěsu pro přívěs - zapojené na vyp. prac. osvět. na kabině (LED) |  |
| 2 ks výstražných zábleskových majáků oranžové barvy na kabině |  |
| Plazivé rychlosti pro jízdu vpřed i vzad |  |
| Automatizovaná převodovka, volba jízdních režimů včetně režimu off-road |  |
| Dieselový motor splňující normu EURO 6 nebo vyšší, výkon min. 370kW |  |
| Točivý moment motoru min. 2550Nm |  |
| Rezerva |  |
| Reflexní cedule ,, A ,, vpředu a vzadu |  |
| Přední ocelový nárazník, spodní ochranný kryt motoru |  |
| Palivová nádrž min 270l, AdBlue nádrž min. 50l |  |
| Automatický systém detekce údržby, palubní počítač a diagnostika |  |
| Bezpečnostní balíček dle nařízení EU - GSR 2024 |  |
| Podpora předcházením bočních kolizí na straně řidiče i spolujezdce |  |
| Tempomat |  |
| Pneumatické pérování zadních náprav |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz/stavebnictví, pneumatiky 315/80 R 22,5, přední náprava 385/65 R 22,5 |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Klimatizace automatická |  |
| Nezávislé topení teplovodní |  |
| Uzávěrky diferenciálů |  |
| Posilovač řízení |  |
| Elektricky ovládaná okna |  |
| Pneumatické sedadlo řidiče a spolujezdce, sedadlo řidiče vyhřívené s opěrkami rukou |  |
| Potahy sedadel, ofukovací pistole v kabině |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Motorová brzda zesílená |  |
| Parkovací brzda |  |
| Široké zrcátko, zpětná zrcátka, vyhřívané, elektricky nastavitelná |  |
| Rohová kamera u spolujezdce pro eliminaci mrtvého úhlu |  |
| ABS, ASR |  |
| Regulace stability vozidla (například ESP) |  |
| Zakládací klín (skládací nebo pevný) |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Úprava podvozku pro sklápěcí nástavbu |  |
| Tažné zařízení pro přívěs s centrální osou čep 50mm |  |
| Vedlejší pohon pro čerpadlo min. 500 Nm |  |
| Střešní okno |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, uzávěr nádrže uzamykatelný |  |
| Palubní počítač a diagnostika |  |
| Pylový filtr ventilace |  |
| Technická hmotnost jízdní soupravy min. 65t |  |
| Koberečky gumové |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS |  |
| Kompletní venkovní osvětlení LED |  |
| Brzdové vzduchové přípojky pro přívěs s oběma hadicemi integrovanými do jedné rychlospojky (Duomatic) |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V |  |
| Označení identifikačními údaji dle závazného grafického vzoru |  |

Technické požadavky na sklápěcí nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Provedení S3 |  |
| Rozměr nástavby min. 5600 x 2360 x 1100 mm |  |
| Objem nástavby min. 14 m3 |  |
| Podlaha plech tl 6 mm, otěru vzdorný materiál, tvrdost HB 450 |  |
| Bočnice a zadní čelo profily tl. 4 mm, otěru vzdorný materiál, tvrdost HB 450 |  |
| Bombírované provedení bočnic |  |
| Levá bočnice hydraulicky ovládaná |  |
| Pravá bočnice zavěšená na horních čepech se spodním odjištěním |  |
| Zaplachtování korby rolované na pravou stranu |  |
| Zadní čelo zavešené na horních čepech na pevných sloupcích, spodní pneumatické odjištění |  |
| Prodloužení výsypy na zadním čele s aretací |  |
| Přední čelo vyvýšené se štítem |  |
| Barva RAL 9010 |  |
| Ovládání hydrauliky z kabiny |  |
| Vývody hydrauliky pro sklápění vleku |  |
| Rezerva na předním čele |  |
| Podpěra korby |  |
| Zadní hliníkové blatníky |  |
| Držák lopaty |  |
| Schránka na nářadí s montáží |  |
| Záruka nejméně 24 měsíců |  |

Požadavky na tandemový sklápěcí přívěs

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |

| Celková hmotnost min. 18.000 kg |  |
| --- | --- |
| Užitečná hmotnost min. 13.500 kg |  |
| Rozměry ložné plochy min. 5.000 mm x 2420 mm x 1000 mm |  |
| Vzduchové odpružení náprav |  |
| ocelové disky, rozměr pneu 385/65 R22,5 |  |
| Podlaha tl. 5 mm Hardox |  |
| Bočnice, přední a zadní čelo profily tl. 4 mm |  |
| Levá bočnice pendl + vzduchem ovládaná odsypná lišta |  |
| Zadní svítilny LED |  |
| Rám žárově zinkovaný, ocelová žebřinová konstrukce, pevná tažná "V" oj, plastové celoblatníky |  |
| Sledování tlaku v pneumatikách |  |
| Barva RAL 9010 |  |
| Hydraulický systém jednohadicový, patní vypínání do všech tří stran |  |
| Boční zábrany, zadní ocelová nárazník |  |
| Tažná oj s okem průměru 50 mm |  |
| Provozní a nouzová brzda, parkovací brzda s pružinovými válci, dvouhadicová vzduchotlaká brzda vybavená automatickým zátěžovým regulátorem |  |
| El. instalace s bezešroubovými spoji, poziční svítilny LED diodami, instalace bez svorkovnic s rychlospojkami |  |
| Elektrická zásuvka 1 x 15 pólů |  |
| Brzdové připojení duomatic |  |
| 1ks schránka na nářadí |  |
| 2 ks zakládacích klínů |  |
| 1 ks klíč na kola |  |
| 1 ks držák rezervy |  |
| 1 ks rezerva |  |