5 ks popelářských vozidel 4x2 s lineární lisovací nástavbou

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby i vyklápěče:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 18.000 kg |  |
| Nejvyšší technicky přípustná hmotnost min. 20.000 kg |  |
| Konfigurace podvozku 4x2 |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu max. 4.000 mm |  |
| Převodovka automatizovaná /automatická |  |
| Motor MN splňující min. EURO 6, min. 220 kW |  |
| Pneumatické pérování na obou nápravách se zobrazením zatížení (tj. na přední i zadní nápravě) |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 22,5´ |  |
| Pneumatiky 295/80 R 22,5 nebo 315/80 R 22,5 |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Vozidlo bez tachografu |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky / varovná světla |  |
| Asistent pro odbočení vpravo |  |
| Světla pro denní svícení v LED provedení |  |
| Zadní svítilny LED |  |
| 2 ks zábleskových majáků na střechu kabiny |  |
| Denní kabina pro 3 osoby – samostatná sedadla |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  |
| Střešní okno |  |
| Klimatizace |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektricky ovládaná okna |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech |  |
| Zastávková brzda automatická |  |
| ABS, ASR |  |
| Tónované vrstvené čelní sklo |  |
| Držák se zakládacím klínem |  |
| Blatníky i na zadní nápravě – vícebodové uchycení upevňovací tyče |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Akumulátory min. 200 Ah |  |
| Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (splnění požadavků ČSN EN 1501) |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavby splňují platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 a ČSN EN 1501-5 |  |
| Sběrná nádrž s objemem 15 m3 ± 1 m3 |  |
| Provedení LINEÁRNÍ stlačování |  |
| Bombírované nebo žebrované provedení sběrné nádrže |  |
| Lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu nástavby bez pojezdových drah, bez rolen nebo kluzných bloků; zavěšeny na čepech v horní části zadního víka |  |
| Pístnice na otvírání zadního dílu nástavby umístěné na bocích nebo střeše nástavby |  |
| Drtící síla při kompakci min. 25 t |  |
| Lakované vnější části nástavby odstín bílá ekvivalent RAL 9010 |  |
| Bezpečnostní spínání zadních stupaček |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby a v kabině vozidla |  |
| Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině min. 7“ |  |
| Max. 4 mazací body uvnitř nástavby, v případě více bodů centrální mazání |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 4 ks oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození, v rozích nástavby vpředu a vzadu |  |
| 3 ks pracovní světlo pro prostor nakládky, 2ks pracovní světlo na stupačky |  |
| 2 ks osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla |  |
| Schránka na nářadí |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |
| Zajištění servisu do 48 h po nahlášení závady. Dodavatel poskytne: zaškolení pracovníků zadavatele k servisu nástaveb na pravidelnou a nepravidelnou údržbu a i na záruční opravy. Elektrická i hydraulická schémata nástaveb. Konsignační sklad ND (na základě katalogu ND) a diagnostický systém k identifikaci poruch nástaveb. |  |

Technické požadavky na vyklápěč nádob

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Automatický vyklápěč dělený |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 110lt., 120lt., 140lt., 240lt., 360lt, 660lt., 770lt., 1100lt. |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen minimálně pro nádoby o objemu 660lt. až po nádoby o objemu 1100lt. |  |
| Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce, boční plastové ochranné clony |  |
| Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem |  |
| Barva ekvivalent RAL 9010 |  |

1 ks popelářského vozidla 6x2 s lineární lisovací nástavbou

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby i vyklápěče: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 26.000 kg |  |
| Nejvyšší technicky přípustná hmotnost min. 27.000 kg |  |
| Konfigurace podvozku 6x2, zadní náprava řiditelná |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu max. 3.600 mm |  |
| Převodovka automatizovaná /automatická |  |
| Motor MN splňující min. EURO 6, min. 260 kW; min. objem motoru 10.500 ccm |  |
| Pneumatické pérování na přední i zadních nápravách se zobrazením zatížení (tj. na přední i obou zadních nápravách) |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 22,5´ |  |
| Pneumatiky 295/80 R 22,5 nebo 315/80 R 22,5 |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Vozidlo bez tachografu |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky / varovná světla |  |
| Asistent pro odbočení vpravo |  |
| Světla pro denní svícení v LED provedení |  |
| Zadní svítilny LED |  |
| 2 ks zábleskových majáků na střechu kabiny |  |
| Denní kabina pro 3 osoby – samostatná sedadla |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  |
| Střešní okno |  |
| Klimatizace |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektricky ovládaná okna |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech |  |
| Zastávková brzda automatická |  |
| ABS, ASR |  |
| Tónované vrstvené čelní sklo |  |
| Držák se zakládacím klínem |  |
| Blatníky i na zadní nápravě – vícebodové uchycení upevňovací tyče |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Akumulátory min. 200 Ah |  |
| Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (splnění požadavků ČSN EN 1501) |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavby splňují platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 a ČSN EN 1501-5 |  |
| Sběrná nádrž s objemem 20 m3 ± 1 m3 |  |
| Provedení LINEÁRNÍ stlačování |  |
| Bombírované nebo žebrované provedení sběrné nádrže |  |
| Lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu nástavby bez pojezdových drah, bez rolen nebo kluzných bloků; zavěšeny na čepech v horní části zadního víka |  |
| Pístnice na otvírání zadního dílu nástavby umístěné na bocích nebo střeše nástavby |  |
| Drtící síla při kompakci min. 25 t |  |
| Lakované vnější části nástavby odstín bílá ekvivalent RAL 9010 |  |
| Bezpečnostní spínání zadních stupaček |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby a v kabině vozidla |  |
| Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině min. 7“ |  |
| Max. 4 mazací body uvnitř nástavby, v případě více bodů centrální mazání |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 4 ks oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození, v rozích nástavby vpředu a vzadu |  |
| 3 ks pracovní světlo pro prostor nakládky, 2ks pracovní světlo na stupačky |  |
| 2 ks osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla |  |
| Schránka na nářadí |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |
| Zajištění servisu do 48 h po nahlášení závady. Dodavatel poskytne: zaškolení pracovníků zadavatele k servisu nástaveb na pravidelnou a nepravidelnou údržbu a i na záruční opravy. Elektrická i hydraulická schémata nástaveb. Konsignační sklad ND (na základě katalogu ND) a diagnostický systém k identifikaci poruch nástaveb |  |

Technické požadavky na vyklápěč nádob

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Automatický vyklápěč dělený |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 110lt., 120lt., 140lt., 240lt., 360lt, 660lt., 770lt., 1100lt. |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen minimálně pro nádoby o objemu 660lt. až po nádoby o objemu 1100lt. |  |
| Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce, boční plastové ochranné clony |  |
| Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem |  |
| Barva ekvivalent RAL 9010 |  |