TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

pro veřejnou zakázku

„Dodávka popelářských vozidel“

Očíslování vozidel (slouží pouze pro lepší orientaci):

| Podvozek, pozn. | nástavba | ks |
| --- | --- | --- |
| 4 x 2, CNG, hmotnost min. 18 tun | Lineární lisovací 14-16 m3 | 4 |
| 4 x 2, hmotnost min. 15 tun | Lineární lisovací min. 10 m3 | 4 |
| Celkem |  | 8 |

Požadavky zadavatele:

- Všechna vozidla musí být nová (ne předváděcí nebo ojetá apod.)

- Všechny podvozky, lisovací nástavby na vozidla a vyklápěče musí být od jednoho výrobce

- Všechny vyklápěče na vozidla musí být od jednoho výrobce

- Záruka 24 měsíců na všechna vozidla, nástavby a vyklápěče

- Návod v českém jazyce musí být součástí dodávky

- Označení vozidel předepsanými výstražnými tabulemi a polepy

- Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru

- Provést zápis údajů o nástavbě do technického průkazu

- Nástavby vozidel musí být schválené do provozu na pozemních komunikacích ČR

4 ks popelářských vozidel s lineární lisovací nástavbou, motor na CNG

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby i vyklápěče: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 18.000kg |  |
| Nejvyšší technicky přípustná hmotnost min. 20.000kg |  |
| Konfigurace podvozku 4x2 |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu |  |
| Převodovka automatizovaná /automatická |  |
| Motor na zemní plyn splňující min. EURO 6, min. 200 kW |  |
| Tlakové zásobníky CNG o minimálním objemu 300 l |  |
| Pneumatické pérování na obou nápravách se zobrazením zatížení |  |
| Uložení náprav podvozku pro nástavby s vysokým těžištěm |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 22,5´ |  |
| Vertikální výfuk |  |
| Pneumatiky 295/80 R 22,5 nebo 315/80 R 22,5 |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Vozidlo bez tachografu |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky / varovná světla |  |
| Světla pro denní svícení v LED provedení |  |
| Denní kabina pro 4 osoby |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  |
| Střešní okno |  |
| Klimatizace manuální |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS, nebo kom |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektricky ovládaná okna |  |
| Nízkopodlažní kabina (nízký nástup typ „AUTOBUS“) |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech bez retardéru |  |
| Parkovací brzda |  |
| Zastávková brzda automatická |  |
| ABS, ASR |  |
| Tónované vrstvené čelní sklo |  |
| Držák se zakládacím klínem |  |
| Blatníky i na zadní nápravě |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Akumulátory min. 170 Ah |  |
| Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (splnění požadavků ČSN EN 1501) |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavby splňují platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 a ČSN EN 1501-5 |  |
| Sběrná nádrž s objemem 15 m3 +- 1 m3 |  |
| Provedení LINEÁRNÍ stlačování |  |
| Hydraulický systém vykládky a nakládky |  |
| Bombírované provedení sběrné nádrže (hladké bez žeber) |  |
| Vedení výtlačného štítu po bocích nástavby |  |
| Rovné ploché dno nástavby |  |
| Lakované vnější části nástavby odstín bílá ekvivalent RAL 9010 |  |
| Bezpečnostní spínání zadních stupaček |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby a v kabině vozidla |  |
| Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině min. 5“ |  |
| Centrální automatické elektrické mazání (včetně vyklápěče nádob) |  |
| Příprava pro připevnění vyklápěče na nástavbu dle EN 1501-5 |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 4 ks oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození, v rozích nástavby vpředu a vzadu |  |
| 3 ks pracovní světlo pro prostor nakládky |  |
| 2 ks osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na vyklapěč nádob

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Automatický dělený uzavřený univerzální hřebenový vyklápěč (automatické vyklápění bez nutnosti manuálního ovládání) |  |
| Připevnění na nástavbu dle EN 1501-5 (dříve DIN 30 731) |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60lt., 110lt., 120lt., 140lt., 240lt., 360lt, 660lt., 770lt., 1100lt. |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby min. 660lt.-1100lt. |  |
| Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce, boční plastové ochranné clony |  |
| Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem |  |
| Centrální automatické elektrické mazání |  |
| Bezpečností protipádové ventily pro hydraulické pístnice vyklápěče |  |
| Barva ekvivalent RAL 9010 |  |

4 ks popelářských vozidel s lineární lisovací nástavbou

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce podvozku, nástavby i vyklápěče: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 15 000 kg |  |
| Konfigurace podvozku 4x2 |  |
| Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu |  |
| Převodovka automatizovaná/automatická |  |
| Motor vznětový přeplňovaný o min. objemu 7,5 l, EURO 6 |  |
| Min. výkon motoru 200 kW |  |
| Palivová nádrž min. 150 l/NM, nádrž Ad Blue min 30 l. |  |
| Pneumatické pérování na zadní nápravě |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz |  |
| Disky kol o průměru 19,5´ |  |
| Vertikální výfuk |  |
| Pneumatiky 285/70 R 19,5 |  |
| Elektronický omezovač rychlosti |  |
| Vozidlo bez tachografu |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky / varovná světla |  |
| Světla pro denní svícení v LED provedení |  |
| Denní kabina pro 3 osoby |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  |
| Střešní okno |  |
| Klimatizace manuální |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS, nebo kom |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektricky ovládaná okna |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Brzdy kotoučové na všech kolech bez retardéru |  |
| Parkovací brzda |  |
| Zastávková brzda automatická |  |
| ABS, ASR |  |
| Tónované vrstvené čelní sklo |  |
| Držák se zakládacím klínem |  |
| Blatníky na zadní nápravě |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Akumulátory min. 150 Ah |  |
| Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (splnění požadavků ČSN EN 1501) |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Respektování požadavku na označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |
| Záruka 24 měsíců |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nástavby splňují platnou legislativu EU a České republiky, |  |
| Sběrná nádrž s objemem min. 10 m3 |  |
| Provedení LINEÁRNÍ stlačování |  |
| Hydraulický systém vykládky a nakládky |  |
| Provedení sběrné nádrže s žebry |  |
| Vedení výtlačného štítu po bocích nástavby |  |
| Rovné ploché dno nástavby |  |
| Lakované vnější části nástavby odstín bílá ekvivalent RAL 9010 |  |
| Bezpečnostní spínání zadních stupaček |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby a v kabině vozidla |  |
| Barevný kamerový systém s LCD monitorem v kabině min. 5“ |  |
| Centrální automatické elektrické mazání (včetně vyklápěče nádob) min. 30 mazacích míst |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |
| 4 ks oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození, v rozích nástavby vpředu a vzadu |  |
| 3 ks pracovní světlo pro prostor nakládky |  |
| 2 ks osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru |  |

Technické požadavky na vyklapěč nádob

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nedělený hřebenový vyklápěč řízený počítačem , manuálně ovládaný |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60lt., 110lt., 120lt., 140lt., 240lt., 360lt, 660lt., 770lt., 1100lt. |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby min. 660lt.-1100lt. |  |
| Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce, boční plastové ochranné clony |  |
| Centrální automatické elektrické mazání |  |
| Bezpečností protipádové ventily pro hydraulické pístnice vyklápěče |  |
| Barva ekvivalent RAL 9010 |  |