### Technická specifikace – příloha č. 1 zadávací dokumentace a příloha A. kupní smlouvy

### Specifikace technických parametrů, požadavků na výbavu a technických podmínek

| Specifikace požadavku – Kompaktní samojízdný silniční zametací stroj | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| Kategorie vozidla: Speciální pracovní stroj „SS“ |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |
| Průjezdná šířka stroje max. 1.800 mm (bez zrcátek) |  |
| Průjezdná výška stroje max. 2.500 mm, se sací hadicí max. 2.800 mm |  |
| Stroj nový s čistopisem TP |  |
| Stroj způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích v ČR |  |
| Provedení konstrukce stroje z korozi odolných materiálů – nerez, plast, hliník apod. (popište v nabídce) |  |
| Katalog náhradních dílů tištěný, i v elektronické podobě |  |
| Návod k obsluze a údržbě stroje v ČJ tištěný i v elektronické podobě |  |
| Certifikát PM10,PM 2,5 (účinnost dle jednotného testu EU¦Nited v úrovni min. *** (tři hvězdy)) |  |
| Bezplatné zaškolení osob z obsluhy a údržby stroje |  |
| Záruční servis po dobu min. 24 měsíců: servisní prohlídky prováděné autorizovaným servisem, v intervalech předepsaných výrobcem |  |
| Podvozek: |  |
| - dvouosý s povolenou hmotností max. 10,5t |  |
| - užitečné zatížení min 5,0t |  |
| - obě nápravy tuhé, odpružené s tlumiči pérování, pohon zadní nápravy |  |
| - řízení přední nápravy, s možností zapnutí řízení zadní nápravy |  |
| - jednoduchá montáž pneumatik, shodný rozměr pneumatik vpředu i vzadu |  |
| - brzdy dvouokruhové s hydraulickým posilovačem, kotoučové vpředu i vzadu |  |
| - ruční parkovací brzda |  |
| - zásoba pohonných hmot min: 100ltr diesel, 30ltr AdBlue |  |
| Pohon: |  |
| - motor vznětový o výkonu minimálně 110 kW, zdvihový objem min. 4,0 ltr, splňující emisní normu EURO IV e |  |
| - Hydrostatický pohon dvourychlostní: pracovní rychlost 0-20 km/h, přejezdová rychlost min. 50 km/h |  |
| Kabina: |  |
| - vybavena palubním počítačem v českém jazyce |  |
| - přístrojová deska musí být opatřena nápisy a displeji v českém jazyce |  |
| - přístrojová deska musí být osazena zobrazovacími přístroji pro provozní údaje |  |
| - vybavena komfortním plně nastavitelným sedadlem řidiče vzduchově odpruženým |  |
| - Okno v podlaze kabiny umožňující výhled na sací hubici |  |
| - Kamera na zádi pro couvání a sledování prostoru za vozidlem. Monitor integrovaný v ovládacím panelu stroje. |  |
| - Sdružený ovládací panel všech uvedených funkcí s ovládáním polohy předního a bočních kartáčů maximálně dvěma joysticky. Ovládací panel integrovaný ve stavitelné loketní opěrce pro možnost ergonomického ovládání s možností nastavení polohy. |  |
| - ovládací panel s monitorem, s indikací a záznamem celkových a denních Km/Mth. Ukazatele množství provozních kapalin, množství vody na zkrápění, množství a spotřeby paliva, teploty motoru, včetně OBD – diagnostiky stroje s grafickým znázorněním případných závad a chybových hlášení. Min. velikost monitoru 7“. |  |
| - Ovládání výsypu smetků z kabiny řidiče s dálkovým ovládáním, min. výška výsypu 1 300 mm |  |
| - dvoumístná, s pravostranným řízením |  |
| - vybavena komfortně odpruženou plně nastavitelnou sedačkou řidiče |  |
| - vybavena autorádiem |  |
| - vybavena integrovanou klimatizací s automatickou regulací |  |
| - vybavena elektrickým ovládáním oken dveří pro řidiče a spolujezdce |  |
| - obsahuje protihluková opatření 80 dB (92/97EWG) |  |
| - vybavena kompletním osvětlením LED |  |
| - vybavena jedním kusem majáku v LED provedení na střeše kabiny oranžové barvy |  |
| Výbava stroje: |  |
| - vybaven systémem recyklace vody s přívodem do sací hubice |  |
| - Zásobník na smetky, z nerezové oceli, s inspekčním otvorem (dvířky) na obou stranách. Objem Brutto min 5,0 m3 dle EN 15429-1 |  |
| - Zásoba čisté vody min. 850 litrů |  |
| - Systém zkrápění všech tří kartáčů, sací hubice a sací cesty pro snížení prašnosti, ovládání všech trysek s možností regulace spotřeby vody z kabiny. |  |
| - Dva boční talířové kartáče o průměru 900 mm, před předními koly na vlečných ramenech, (kartáče jsou vlečené, ne tlačené), s ochranou při najetí na překážku, ovládané joystickem z kabiny řidiče |  |
| - Třetí talířový kartáč vpředu, s možností práce vpravo i vlevo a posuvný i nad úrovní vozovky (např. na chodníku), o shodném průměru 900 mm, ovládaný joystickem z kabiny řidiče |  |
| - Plynulé nastavení otáček předního a bočních kartáčů (0- min. 150 ot/min) z místa řidiče |  |
| - Možnost hydraulického naklápění předního kartáče z místa řidiče |  |
| - Možnost mechanického nastavení naklápění obou (L/R) bočních kartáčů |  |
| - Možnost ovládání bočních kartáčů – zdvih / spouštění / synchronizované boční vysunutí kartáčů včetně sací hubice z místa řidiče vlevo/vpravo min. 400 mm od osy na každou stranu |  |
| - stroj bude dodán s kombinovaným výpletem drát / silon na všech kartáčích. |  |
| - Třetí přední kartáč pro silniční práce, zesílené rameno s možností použití agresivního výpletu kartáče a s možností lineárního posuvu |  |
| - Zametací agregát (boční kartáče a sací hubice) umístěn vpředu, před přední nápravou, integrovaný pod kabinou, s možností bočního posouvání celého agregátu včetně sací hubice z obrysu vozidla, vlevo i vpravo min. 400 mm od osy na každou stranu |  |
| - Sací hubice umístěna v podélné ose stroje, před přední nápravou s klapkou hrubých nečistot pro vysávání většího objemu smetků (hrubých nečistot – listí, lahve, kelímky atp.) minimální šířka hubice 800mm, min výška hubice 100mm, min. průměr sací hadice 250mm |  |
| - Šíře zametání se dvěma kartáči min. 2.500 mm, s třetím kartáčem min. 3.500 mm |  |
| - Plynulá regulace otáček sacího ventilátoru (nastavení sacího výkonu), indikace otáček v kabině |  |
| - Umístění sacího ventilátoru mimo zásobník na smetky |  |
| - Možnost samostatné práce - aktivace agregátů v režimech: - Vysávaní sací hubicí bez spuštění bočních kartáčů s klapkou hrubých nečistot - Vysávaní sací hubicí se spuštěním bočních kartáčů - Vysávaní sací hubicí se spuštěním bočních kartáčů a předního kartáče, který může pracovat vlevo anebo vpravo, |  |
| Příslušenství: |  |
| - Vysokotlaké mycí zařízení WAP, min. 100 bar / 30ltr, s ruční pistolí, navíjecím bubnem a délkou hadice min. 12 m |  |
| - Povinná výbava vozidla (stroje) |  |
| - Možnost výměny zásobníku na smetky za sypač včetně připojení radlice pomocí rychlospojek |  |
| - Výstražný zvukový signál pro couvání |  |
| - Plnohodnotná rezerva (celé kolo) součástí dodávky |  |
| - bezpečnostní reflexní pruhy dle DIN 307110 |  |